Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БелорусскиЙ государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация вычислительных машин

# Пояснительная записка

к курсовому проекту

на тему

| Разработка микро-ЭВМ на ПЛИС |  |  |
| --- | --- | --- |
| БГУИР КП 1-40 02 01 002 ПЗ |  |  |
|  |  | Студент: группы 250541, Бобрик В.Ю. |
|  |  | Руководитель: доцент, к.т.н. каф. ЭВМ, Воронов А.А. |

Минск 2026

Содержание

| Введение………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1 Разработка общей структуры микро-ЭВМ……………………… | 4 |
| 1.1 Функциональный состав микро-ЭВМ……………………………………… | 4 |
| 1.2 Разработка системы команд………………………………………………… | 6 |
| 1.3 Описание взаимодействия всех блоков микро-ЭВМ при выполнении команд программы………………………………………………………………… | 10 |
| 2 Разработка основных устройств микро-ЭВМ………………… | 13 |
| 2.1 Запоминающие устройства…………………………………………………… | 13 |
| 2.2 Устройство управления………………………………………………………. | 15 |
| 2.3 Арифметико-логическое устройство………………………………………… | 19 |
| 2.4 Организация кеш-памяти процессора……………………………………… | 21 |
| 2.5 Описание системы предсказания переходов……………………………… | 24 |
| 2.6 Аппаратура и функционирование КПДП…………………………………… | 25 |
| 2.7 Описание арбитра шины……………………………………………………… | 26 |
| 3 Функциональное моделирование………………………………… | 29 |
| 3.1 Моделирование отдельных блоков…………………………………………… | 29 |
| 3.2 Описание временной диаграммы работы всего устройства………………. | 35 |
| 4 Анализ и оптимизация разработанной микро-ЭВМ………… | 40 |
| 4.1 Сокращение длительности выполнения отдельных команд……………… | 40 |
| 4.2 Конвейерное выполнение фаз последовательностей команд…………….. | 42 |
| 4.3 Реализация микропрограммного варианта устройства управления………... | 44 |
| Заключение…………………………………………………………………… | 47 |
| Список использованных источников……………………………… | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Блок памяти………………………………………………… | 50 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Блок регистров общего назначения………………………… | 52 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Регистр IR…………………………………………………… | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Регистр IP…………………………………………………… | 56 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Декодер команд…………………………………………… | 58 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Генератор фаз ……………………………………………… | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Устройство управления…………………………………… | 62 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З. Арифметико-логическое устройство……………………… | 64 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И. Стек………………………………………………………… | 66 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К. Кэш-память………………………………………………… | 68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Микро-ЭВМ на ПЛИС……………………………………… | 70 |

Введение

Современные цифровые вычислительные устройства предъявляют все более высокие требования к производительности, гибкости и эффективности обработки данных, поэтому задача проектирования специализированных вычислительных систем на программируемых логических интегральных схемах остается актуальной как в учебной, так и в инженерной практике. Разработка микро-ЭВМ позволяет наглядно изучить принципы построения вычислительной техники, проследить взаимосвязь между архитектурой, системой команд, организацией памяти и средствами управления, а также получить практические навыки схемотехнического проектирования в САПР Quartus.

В данном курсовом проекте разрабатывается микро-ЭВМ с гарвардской архитектурой, ориентированная на реализацию базовых вычислительных и управляющих операций, выполнение обмена с памятью и последовательную обработку команд программы. Проектируемая система включает функционально завершенный набор узлов: запоминающие устройства, устройство управления, арифметико-логическое устройство, кэш-память процессора, систему предсказания переходов, аппаратуру КПДП и арбитр шины, обеспечивающий согласованное взаимодействие между конкурирующими источниками обращений к памяти. Такой состав делает разрабатываемую микро-ЭВМ примером системы, в которой учитываются вопросы повышения быстродействия и рациональной организации обмена данными.

Целью проекта является разработка структурной и функциональной организации микро-ЭВМ, реализуемой на ПЛИС, а также исследование особенностей ее работы при выполнении заданной системы команд и возможных способов повышения эффективности функционирования. Для достижения поставленной цели необходимо определить общий состав микро-ЭВМ и назначение ее основных блоков, разработать систему команд и описать взаимодействие устройств при выполнении программ, спроектировать ключевые узлы процессорной системы и выполнить их функциональное моделирование, а затем провести анализ полученной структуры и рассмотреть направления ее оптимизации.

Практическая значимость работы заключается в закреплении навыков проектирования цифровых устройств в виде графических схем и их функционального тестирования, а также в формировании целостного представления о принципах построения микро-ЭВМ как совокупности взаимосвязанных аппаратных блоков. Результатом проекта должна стать разработанная и промоделированная микро-ЭВМ, для которой определены структура, логика функционирования, временные характеристики работы и возможные пути дальнейшего совершенствования.

1 Разработка общей структуры микро-ЭВМ

## Функциональный состав микро-ЭВМ

Функциональная структура разрабатываемой микро‑ЭВМ основана на гарвардской архитектуре, что предполагает раздельную организацию памяти программ и данных и использование отдельных шин для обмена соответствующей информацией. Такое решение усложняет структуру устройства, но позволяет повысить производительность за счет параллельного доступа к программам и данным и более гибкой организации подсистемы памяти. В состав микро‑ЭВМ входят несколько взаимосвязанных функциональных блоков, взаимодействующих через систему адресных, информационных и управляющих шин: запоминающие устройства, устройство управления, блок регистров общего назначения, арифметико‑логическое устройство, стек, кэш‑память процессора, система предсказания переходов, контроллер прямого доступа к памяти и арбитр шины.

Запоминающие устройства микро‑ЭВМ представлены, как минимум, постоянной памятью для хранения программного кода и оперативной памятью для хранения данных и промежуточных результатов вычислений. Раздельная организация памяти программ и данных позволяет оптимизировать схемы выборки команд и обращения к операндам, а также упростить построение кэш‑подсистемы, ориентированной на ускорение доступа к часто используемым данным и кодам. Обращения к запоминающим устройствам выполняются по адресной шине с использованием специализированных управляющих сигналов чтения и записи.

Центральным элементом микро‑ЭВМ является устройство управления, которое обеспечивает выборку, декодирование и пофазное выполнение команд программы. В его состав входят специальные регистры (указатель команд IP, регистр текущей команды IR, регистр флагов FR), а также схемы декодирования команд и формирования управляющих сигналов для всех остальных блоков. Устройство управления координирует обмен с кэш‑памятью и основными запоминающими устройствами, обеспечивает контроль за корректным изменением IP и реализует механизм динамического предсказания условных переходов на основе регистра глобальной истории и таблицы состояний предсказателя. Тем самым именно устройство управления определяет порядок и режим функционирования всех узлов микро‑ЭВМ.

Для хранения промежуточных данных и организации вычислительного процесса используется блок регистров общего назначения. Набор регистров обеспечивает быстрый доступ к операндам, так как операции с регистрами выполняются существенно быстрее, чем обращения к оперативной памяти. Специальная схема управления регистрами выполняет выбор регистров‑источников и регистров‑приемников, организует параллельные чтение и запись и обеспечивает согласование работы блока регистров с устройством управления и арифметико‑логическим устройством.

Арифметико‑логическое устройство (АЛУ) реализует базовый набор операций над данными, включая инкремент, логическое «НЕ», логическое «И» и логический сдвиг вправо, а также взаимодействует с регистром флагов для фиксации результата вычислений. В состав АЛУ входят входные регистры операндов, выходной регистр результата, а также схема формирования флагов (нулевой результат, знак, перенос и др.), которые в дальнейшем используются устройством управления при выполнении условных переходов и других команд, зависящих от результата предыдущих операций. Управляющие сигналы, задающие тип выполняемой операции и режим обработки данных, формируются устройством управления в соответствии с декодированным кодом команды.

Для поддержки вложенных вызовов подпрограмм и временного хранения данных в архитектуре микро‑ЭВМ предусмотрен стек, реализованный на основе специализированного участка памяти и регистра стека. Стек организован по принципу «последним вошёл – первым вышел» (LIFO), а операции PUSH и POP позволяют автоматически модифицировать указатель стека и производить запись или чтение данных из соответствующей области памяти. Использование стека обеспечивает удобный механизм сохранения адресов возврата и локальных данных, что упрощает структурирование программ и поддержку подпрограммных вызовов.

С целью повышения быстродействия при работе с памятью в микро‑ЭВМ реализован блок кэш‑памяти процессора с множественно‑ассоциативной организацией и числом линий по адресу k=4. Для выбора строки при вытеснении используется алгоритм LRU, который ориентирован на удаление наименее давно использовавшихся данных, что повышает вероятность сохранения в кэше наиболее актуальной информации. Кэш‑подсистема включает аппаратную поддержку сравнения тегов, ведения признаков валидности строк и формирования сигналов попадания/промаха, позволяя устройству управления и подсистеме памяти эффективно обрабатывать обращения к данным и коду.

Важным элементом современной микро‑ЭВМ является система динамического предсказания переходов, основанная на использовании регистра глобальной истории ветвлений и таблицы предсказателя, индексируемой комбинацией бита (или младших бит) счетчика команд и содержимого регистра истории. Такой подход позволяет учитывать последовательность предшествующих переходов и повышать точность предсказания направления условных ветвлений, сокращая количество промахов по предвыборке команд и повышая среднюю производительность исполнения программ. Аппаратные средства предсказателя интегрированы с устройством управления и подсистемой кэш‑памяти, обеспечивая согласованную работу при изменении потока управления.

Для организации обмена данными между процессором, памятью и периферийными устройствами без постоянного участия центрального устройства предусмотрен контроллер прямого доступа к памяти (КПДП). Он принимает на себя функции по формированию адресов, управлению циклами чтения и записи и взаимодействию с арбитром шины, тем самым разгружая процессор и позволяя ему выполнять другие операции в промежутках между циклами передачи данных. Параметры работы КПДП, включая начальный адрес области обмена и объем передаваемых данных, задаются аппаратно и используются при инициализации соответствующих циклов прямого доступа.

Корректное распределение доступа к общим ресурсам, прежде всего к системной шине и памяти, обеспечивается специализированным арбитром шины. Арбитр принимает запросы от центрального процессора и контроллера прямого доступа к памяти, выполняет их приоритезацию и выдает разрешения на использование шины в каждый момент времени, предотвращая коллизии и обеспечивая согласованную работу всех узлов. Благодаря этому достигается устойчивое функционирование микро‑ЭВМ при наличии конкурирующих источников обращений к памяти и к общим линиям передачи данных.

В совокупности перечисленные функциональные блоки формируют целостную архитектуру микро‑ЭВМ, в которой реализованы как базовые средства обработки данных и управления, так и механизмы повышения эффективности вычислений, характерные для современных процессорных устройств. Каждый блок выполняет строго определенные задачи, а их взаимодействие через систему шин и управляющих сигналов обеспечивает выполнение программы в соответствии с заданной системой команд.

## Разработка системы команд

Система команд разрабатываемой микро‑ЭВМ ориентирована на выполнение базовых арифметико‑логических операций, работу с памятью, управление стеком и организацию потока управления программы. При проектировании набора инструкций учитывалось, что он должен быть минимальным, но функционально завершенным, то есть позволять реализовать основные алгоритмы обработки данных и типовые управляющие конструкции без расширения аппаратуры. В окончательный вариант системы команд входят инструкции INCS, NOT, AND, SRL, MOV с различными режимами адресации, JMP, операции работы со стеком PUSH и POP, а также команда остановки HLT. Опкоды указанных операций приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Опкоды команд микро-ЭВМ

| Команда | Назначение | Опкод | Длина | Операнды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCS Rn | инкремент по флагу S | 00000001 | 1 | Rn = operand1 |
| NOT Rn | побитовая инверсия | 00000010 | 1 | Rn = operand1 |
| AND Rn, Rm | логическое И | 00000011 | 1 | Rn = operand1, Rm = operand2 |
| SRL Rn | логический сдвиг вправо | 00000100 | 1 | Rn = operand1 |
| MOV [addr] → Rn | память → регистр | 00000101 | 2 | Rn = operand1, addr = mem_addr |
| MOV Rn → [addr] | регистр → память | 00000110 | 2 | Rn = operand1, addr = mem_addr |
| JMP addr | безусловный переход | 00000111 | 2 | addr = mem_addr |
| PUSH Rn | занести регистр в стек | 00001000 | 1 | Rn = operand1 |
| POP Rn | извлечь регистр из стека | 00001001 | 1 | Rn = operand1 |
| HLT | останов | 11111111 | 1 | операнды игнорируются |

Арифметико‑логическая группа команд представлена операциями INCS, NOT, AND и SRL, которые выполняются над операндами, расположенными в регистрах общего назначения. Команда INCS реализует инкремент содержимого регистра, что позволяет эффективно организовывать счетчики циклов и простые арифметические вычисления. Команда NOT выполняет логическое отрицание (побитовую инверсию) операнда, а команда AND – логическое «И» двух регистров, поддерживая операции маскирования и логической фильтрации данных. Команда SRL осуществляет логический сдвиг вправо, что используется для операций деления на степень двойки и выделения отдельных битов или групп бит. Все перечисленные операции формируют флаги результата в регистре состояния, что обеспечивает поддержку условных переходов и ветвлений.

Команды работы с памятью реализованы в виде инструкций MOV, обеспечивающих передачу данных между регистрами общего назначения и оперативной памятью. Поддерживаются различные режимы адресации, позволяющие использовать как непосредственные адреса операндов, так и косвенный доступ через регистры, что особенно важно для реализации циклической обработки массивов и структур данных. В рамках данного проекта косвенная адресация применяется для команд JMP и обеих модификаций MOV, что позволяет более гибко формировать адреса переходов и областей данных без увеличения числа специализированных команд. Выбор конкретного режима адресации кодируется в структуре машинного слова команды и декодируется устройством управления при выполнении инструкции.

Управление потоком выполнения программы осуществляется командой безусловного перехода JMP, которая изменяет значение указателя команд IP на заданный адрес. Использование JMP в сочетании с флагами результата, формируемыми АЛУ, и системой предсказания переходов позволяет реализовывать условные конструкции, циклы и разветвления программ. Для организации подпрограмм и временного хранения контекста используются стековые команды PUSH и POP, обеспечивающие запись данных в стек и извлечение их в обратном порядке. Команда HLT завершает выполнение программы, переводя процессор в состояние останова, что используется как для завершения корректной работы, так и для фиксации момента окончания функционального моделирования.

Структура машинного слова команды в разрабатываемой микро‑ЭВМ фиксирована и имеет единый формат для всех инструкций, что упрощает декодирование в устройстве управления и позволяет использовать общую схему обработки команд. Машинное слово хранится в регистре текущей команды и разбивается на несколько логических полей: поле режима адресации, поле кода операции и поля операндов. Поле режима адресации задает способ формирования эффективного адреса операнда (прямой, регистровый, косвенный и т.п.), благодаря чему одна и та же команда может работать как с регистрами, так и с ячейками памяти без изменения базовой структуры опкода. Поле кода операции определяет тип выполняемого действия – арифметико‑логическое, операцию пересылки, переход, работу со стеком или остановку процессора, – и используется декодером для формирования набора управляющих сигналов для всех функциональных блоков. Оставшиеся биты машинного слова отведены под поля операндов (например, номер регистра или адрес в памяти), которые интерпретируются в зависимости от конкретного режима адресации и назначения команды, что позволяет в едином формате описывать как однородные регистровые операции, так и команды с обращением к памяти. Структура машинного слова приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Структура машинного слова

| Имя | Назначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| Первое слово команды |  |  |
| IR[15..0] | Первое слово текущей команды | 16 |
| addr_mode[1..0] | Режим адресации: addr_mode = IR[15:14] | 2 |
| opcode[7..0] | Код операции: opcode = IR[13:6] | 8 |
| operand1[2..0] | Первый операнд: номер регистра Rn = IR[5:3] | 3 |
| operand2[2..0] | Второй операнд: номер регистра Rm = IR[2:0] | 3 |
| Второе слово двухсловной команды |  |  |
| IR[15..0] | Второе слово двухсловной команды | 16 |
| mem_addr[11..0] | Адрес в памяти: mem_addr = IR[11:0] | 12 |

Режим адресации в разрабатываемой микро‑ЭВМ задается двухбитовым полем addr_mode в составе машинного слова команды и определяет, каким образом формируется эффективный адрес операнда для команд MOV и JMP. При addr_mode = 00 используется прямая адресация: второй машинный цикл выборки считывает дополнительное слово команды, в котором поле mem_addr содержит 12‑разрядный адрес, и именно это значение без дополнительной обработки подается на адресную шину как эффективный адрес операнда. Такой режим удобен для обращения к фиксированным областям памяти и позволяет однозначно задавать местоположение операндов или целевых адресов переходов. При addr_mode = 01 реализуется косвенная адресация: в первом слове команды operand2 интерпретируется как номер регистра РОН, из которого загружается эффективный адрес. Это дает возможность формировать адреса операндов через регистры, что удобно для работы с массивами, таблицами и другими структурированными данными, а также для реализации более гибких переходов. Значения addr_mode = 10 и addr_mode = 11 в данном варианте архитектуры не используются и зарезервированы для возможного расширения набора режимов адресации в будущем, поэтому при их возникновении команда трактуется как недопустимая комбинация и не используется на уровне программного обеспечения.

## Описание взаимодействия всех блоков микро-ЭВМ при выполнении команд программы

Работа разрабатываемой микро‑ЭВМ при выполнении программы организована в виде последовательности типовых фаз: выборка первой части команды, декодирование, при необходимости выборка второго слова, исполнение и запись результата. На каждой из этих фаз задействуются различные функциональные блоки, а согласованное взаимодействие между ними обеспечивается устройством управления, системой шин, кэш‑памятью процессора, предсказателем переходов, контроллером прямого доступа к памяти и арбитром шины. При этом рассматривается базовый вариант работы, в котором очередная команда начинает выполняться только после завершения всех фаз предыдущей.

На фазе выборки команды устройство управления использует указатель команд IP для формирования адреса очередной инструкции. Этот адрес подается на вход блока кэш‑памяти, где выполняется проверка наличия соответствующей строки в кэше: при попадании (hit) код команды считывается непосредственно из кэш‑блока, при промахе (miss) формируется запрос к внешней памяти программ через арбитр шины с последующей загрузкой нужной строки в кэш. После получения данных первая часть команды заносится в регистр текущей команды IR, а IP увеличивается в соответствии с длиной выборки (с учетом того, что некоторые команды содержат второе слово с полем mem_addr).

Параллельно с выборкой команда взаимодействует с предсказателем переходов, который на основе текущего значения IP и содержимого регистра глобальной истории GHR формирует прогноз направления возможной ветвления. Индекс в таблице предсказателя вычисляется как комбинация младших разрядов IP и GHR, что позволяет учитывать историю ранее выполненных переходов. Если для текущей команды в таблице есть запись, предсказатель выдает сигнал о предполагаемом исходе (переход будет выполнен или нет), а устройство управления может предварительно подготовить выборку следующей команды по предсказанному адресу, сокращая задержки при выполнении условных ветвлений. Фактическая корректировка состояния предсказателя выполняется позже, после завершения исполнения команды перехода.

После занесения первой части команды в IR устройство управления переходит к фазе декодирования. На этом этапе анализируются поля машинного слова: код операции, режим адресации addr_mode и, при необходимости, номер регистра или другие служебные биты. На основе кода операции определяется тип команды (арифметико‑логическая, пересылка, переход, стековая операция или остановка), а по значению addr_mode – требуется ли выборка второго слова с полем mem_addr и каким образом будет формироваться эффективный адрес операнда. Если команда относится к группам MOV или JMP и использует прямую или косвенную адресацию, устройство управления инициирует дополнительный цикл выборки второго слова команды, выполняемый по тому же принципу через кэш‑подсистему и арбитр шины.

На фазе формирования адреса для команд с обращением к памяти используется содержимое второго слова команды и, при косвенной адресации, выбранный регистр общего назначения. При addr_mode = 00 поле mem_addr трактуется как непосредственный 12‑разрядный адрес, который через устройство управления передается на адресную шину и используется для доступа к нужной ячейке памяти. В режиме addr_mode = 01 эффективный адрес операнда берется из регистра, указанного как operand2, что позволяет реализовать косвенный доступ к массивам и структурам данных. При этом вся последовательность обращения к памяти, как и в случае выборки команд, проходит через кэш‑подсистему: сначала проверяется наличие данных в кэше, а при промахе формируется запрос к основной памяти с последующей подкачкой соответствующей строки.

Исполнение команды происходит в зависимости от ее типа с задействованием соответствующих блоков микро‑ЭВМ. Для арифметико‑логических операций INCS, NOT, AND, SRL устройство управления выбирает нужные регистры‑операнды, подает их значения на входы АЛУ и задает тип операции, после чего результаты записываются в регистр, указанный как operand1, а флаги состояния фиксируются в регистре FR. При выполнении команд MOV данные либо считываются из памяти (через кэш и арбитр шины) и загружаются в регистр, либо, наоборот, содержимое регистра передается в память по сформированному адресу. Команда JMP изменяет значение IP в соответствии с рассчитанным адресом, а по результатам фактического перехода предсказатель переходов обновляет регистр GHR и соответствующую запись в таблице, корректируя свою дальнейшую работу. Операции PUSH и POP взаимодействуют со стеком, модифицируя указатель стека и выполняя запись или чтение данных из выделенной области памяти, также через кэш и арбитр.

Важной особенностью взаимодействия блоков является учет конкуренции за шину памяти между центральным процессором и контроллером прямого доступа к памяти (КПДП). При необходимости передачи данных между памятью и периферийными устройствами КПДП формирует свои запросы на доступ к памяти, которые, как и запросы процессора (на выборку команд, операндов и стековые операции), поступают на вход арбитра шины. Арбитр анализирует поступающие запросы, распределяет приоритеты и поочередно выдает разрешения на использование общих линий, предотвращая конфликт одновременно активных обращений. В зависимости от принятой политики арбитража процессор может кратковременно ожидать освобождения шины во время активной сессии КПДП, что учитывается устройством управления при формировании тактов исполнения.

Заключительная фаза цикла заключается в фиксации результатов выполнения команды во всех задействованных регистрах и запоминающих устройствах, а также в подготовке микро‑ЭВМ к обработке следующей инструкции. Устройство управления обновляет IP (с учетом длины команды и возможных переходов), предсказатель переходов корректирует свои записи по фактическому исходу ветвлений, а кэш‑подсистема обновляет информацию о недавно использованных строках, поддерживая механизм LRU‑замещения. Благодаря этому обеспечивается согласованная работа всех блоков микро‑ЭВМ в базовом режиме, на основе которого в последующих разделах рассматриваются варианты оптимизации и конвейеризации выполнения команд.

2 РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ МИКРО-ЭВМ

## 2.1 Запоминающие устройства

В состав разрабатываемой микро‑ЭВМ входят три основных типа запоминающих устройств: постоянная память программ (ROM), оперативная память данных (RAM) и регистровое запоминающее устройство RON, представляющее собой файл регистров общего назначения. Эти устройства отличаются организацией, режимами доступа и назначением, но все они интегрированы в общую систему шин микро‑ЭВМ и работают под управлением устройства управления и арбитра шины.

Постоянное запоминающее устройство ROM используется для хранения программного кода и неизменяемых данных, загружаемых на этапе конфигурирования ПЛИС. Доступ к ROM осуществляется только на чтение. Выборка команд происходит по адресу, формируемому указателем команд IP, который подается на адресную шину, после чего считанное слово заносится в регистр текущей команды IR. ROM подключен к общей адресной и информационной шинам через интерфейс памяти и может обслуживаться как напрямую, так и через кэш‑подсистему, в зависимости от конкретной реализации верхнего уровня. Содержимое ROM задается в виде инициализационного файла, что позволяет легко изменять тестовые программы без изменения структуры аппаратуры.

Оперативное запоминающее устройство RAM предназначено для хранения данных и промежуточных результатов вычислений, а также для реализации областей стека, рабочих буферов и структур данных программ пользователя. RAM поддерживает операции чтения и записи, причем доступ к ячейкам памяти осуществляется по адресам, формируемым либо непосредственно из поля OPND команды (при прямой адресации), либо через регистры общего назначения при косвенной адресации. Обращения процессора к RAM проходят через кеш‑подсистему и арбитр шины: при попадании данные считываются из кеша, при промахе формируется запрос к блоку RAM с последующей подкачкой соответствующей строки. Кроме того, RAM используется контроллером прямого доступа к памяти (КПДП), который формирует собственные адресные и управляющие сигналы чтения/записи для обмена данными с периферийными устройствами. Конкуренция за доступ к RAM между центральным процессором и КПДП разрешается на уровне арбитра шины, который поочередно выдает разрешения на использование памяти, обеспечивая корректность всех циклов чтения и записи.

Структурно подсистема основной памяти микро‑ЭВМ реализована в виде двух отдельных блоков altsyncram, играющих роль ROM и RAM, и последующего мультиплексора lpm_mux, объединяющего их выходы в общую шину данных MEM_data[15..0]. Оба блока памяти имеют единый разряд адреса, подключенный к шине addr[11..0], и синхронизируются общим тактовым сигналом clock, что обеспечивает согласованную выборку слов программы и данных в тактовом режиме работы микро‑ЭВМ. Нижний экземпляр altsyncram0 используется как оперативная память RAM: на его входы подаются шина данных RAM_wdata[15..0], адрес addr[11..0] и сигнал разрешения записи RAM_we, а сигнал RAM_en управляет выбором между чтением из RAM и режимом «пассивного» состояния через подключенный к его выходу мультиплексор lpm_mux. Верхний экземпляр altsyncram1 играет роль ROM: он имеет только входы адреса и тактового сигнала, а его выход ROM_q[15..0] всегда отражает содержимое заданной ячейки, при этом внешний сигнал ROM_en используется на уровне мультиплексора для управления тем, будут ли данные ROM переданы на общую шину MEM_data[15..0]. Дальнейшее объединение потоков данных реализовано двумя каскадно включенными lpm_mux: первый выбирает между выходом RAM и нулевым уровнем в зависимости от RAM_en, второй – между данными ROM и результатом первого мультиплексора, формируя итоговый сигнал MEM_data[15..0] в зависимости от ROM_en. Таким образом, за счет явного разделения физических блоков памяти и их объединения мультиплексорами достигается простая и прозрачная логика: в каждый момент времени на общую шину данных может быть выведено либо содержимое ROM, либо данные RAM, либо нейтральное значение, а выбор источника полностью контролируется управляющими сигналами RAM_en и ROM_en, формируемыми устройством управления и арбитром шины.

Регистровое устройство RON представляет собой файл регистров общего назначения, предназначенных для быстрого хранения операндов и результатов вычислений. RON подключен к внутренней шине данных процессора и имеет отдельные входы для выбора регистров‑источников и регистра‑приемника, что позволяет одновременно считывать несколько операндов и записывать результат работы АЛУ. Управление RON осуществляется устройством управления через сигналы выбора номера регистра, разрешения записи и синхронизации, а сами регистры используются как основная рабочая область для арифметико‑логических операций, косвенной адресации и операций MOV. В отличие от RAM и ROM, доступ к RON осуществляется без участия кэш‑подсистемы и арбитра шины, что обеспечивает минимальное время доступа и повышает общую производительность микро‑ЭВМ.

Регистровое запоминающее устройство RON реализовано в виде массива из восьми одинаковых регистров ron16, построенных на базе компонента lpm_ff, и логики выбора нужного регистра при чтении и записи. На верхнем уровне RON имеет общие входы clock, шину данных RON_data_in[15..0], двухбитовый вход выбора RON_sel[2..0], сигнал разрешения записи RON_we и выходную шину RON_data_out[15..0], через которую в остальную часть процессора подается содержимое выбранного регистра. Внутри блока выбор регистра‑приемника для операции записи организован с помощью компонента lpm_decode: на его вход подается код RON_sel[2..0], а на выходах формируется одноразрядный сигнал для каждого из восьми регистров (eq0…eq7), который затем логически объединяется с глобальным сигналом RON_we в отдельных элементах AND, образуя сигналы en_R0..en_R7. Каждый регистр ron16 имеет входы data[15..0], clock и enable, причем на все регистры параллельно подается одна и та же шина данных RON_data_in[15..0] и общий тактовый сигнал, а индивидуальный сигнал enable (en_Ri) определяет, какой именно регистр будет обновлен на текущем такте записи. Благодаря этому при активном RON_we новое значение записывается только в один выбранный регистр, в то время как остальные сохраняют прежнее содержимое.

Чтение данных из RON выполняется с использованием мультиплексора lpm_mux, объединяющего выходы всех восьми регистров q0[15..0]…q7[15..0] в единую шину RON_data_out[15..0]. На вход sel[2..0] этого мультиплексора подается тот же код RON_sel[2..0], что обеспечивает согласованность выбора регистра на чтение и запись: тот же индекс, который использовался при записи, позволяет затем считать содержимое соответствующего регистра без дополнительной логики декодирования. Таким образом, RON обеспечивает однопортный синхронный доступ к регистрам: запись выбранного регистра выполняется по фронту тактового сигнала при активном RON_we, а чтение реализуется как комбинаторный выбор одного из восьми выходов регистров через lpm_mux.

Совместная работа ROM, RAM и RON обеспечивает полный набор средств для хранения программ, данных и промежуточных результатов, необходимый для функционирования микро‑ЭВМ. ROM задает неизменяемое программное окружение, RAM обеспечивает гибкое хранение и изменение данных в процессе выполнения программы, а RON служит быстродействующей рабочей областью процессора. В последующих разделах на основе этих структур рассматриваются особенности функционального моделирования работы памяти и анализируются временные характеристики операций чтения и записи в различных режимах работы микро‑ЭВМ.

## 2.2 Устройство управления

Устройство управления микро‑ЭВМ выполняет роль центрального координирующего блока, который переводит коды команд и текущую фазу выполнения в конкретные управляющие сигналы для всех остальных устройств. Логика работы УУ основана на двух уровнях управления: фазовом (выборка, декодирование, выборка второго слова, исполнение, запись результата) и операционном (конкретные микрокоманды для АЛУ, RON, памяти, стека и предсказателя переходов). На фазовом уровне последовательность шагов задается счетчиком фаз и набором регистров, фиксирующих текущую фазу выполнения; на операционном уровне используется декодирование кода операции (opcode) и режима адресации для выбора нужного сценария работы функциональных блоков.

Традиционно выделяют два подхода к построению устройства управления: жестко‑логический и микропрограммный. В жестко‑логическом варианте, реализованном в данном проекте, все зависимости между фазами, кодами операций и управляющими сигналами задаются комбинационной логикой на уровне вентилей, дешифраторов и мультиплексоров, а память микрокоманд отсутствует. При этом для удобства проектирования логика группируется по функциональным подсистемам: отдельные секции УУ формируют микросигналы для АЛУ, RON, стека, подсистемы MOV/JMP, памяти и предсказателя переходов. Такой подход позволяет добиться высокой скорости работы и прозрачной структуры схемы.

Фазовое управление в разработанной микро‑ЭВМ реализовано с помощью счетчика фаз phase_gen, построенного на основе компонента lpm_counter с модулем счета 7 и последующего дешифратора lpm_decode, который формирует одноразрядные сигналы фаз p0…p6. На вход блока подаются сигналы clock, асинхронный сброс rst_n и сигнал разрешения enable, определяющий, продолжается ли выполнение команд или процессор находится в состоянии останова (команда HLT). Выходы дешифратора подключены к набору регистров lpm_dff, образующих стабилизированные сигналы фаз p0_reg…p6_reg, которые используются в остальной логике устройства управления для маскирования и синхронизации микросигналов. Таким образом, на каждом такте активен только один из сигналов p0_reg…p6_reg, задающий текущий этап цикла: начальная выборка, декодирование, выборка второго слова, подготовка операндов, исполнение, запись результата и т.п.

Команда HLT реализует программируемую остановку фазового генератора: соответствующий сигнал is_HLT подается на инвертор, формирующий управляющий сигнал phase_en, который отключает счетчик фаз при выполнении команды остановки. После этого lpm_counter перестает увеличивать свой счет, и все последующие управляющие сигналы остаются в статическом состоянии до подачи внешнего сброса. Такой механизм позволяет корректно завершать выполнение программы и использовать команду HLT как маркер окончания функционального моделирования.

За определение типа текущей команды отвечает блок Cmd_decoder, реализованный на основе набора компараторов lpm_compare и регистров‑фиксаторов lpm_ff. На вход декодера поступают восьмибитное поле opcode[7..0], сигналы clock, rst_n и фаза p2_reg, соответствующая завершению этапа декодирования. Для каждого кода операции (INCS, NOT, AND, SRL, MOV RA, MOV AR, JMP, PUSH, POP, HLT, служебные операции чтения) используется отдельный экземпляр lpm_compare, сравнивающий opcode[7..0] с фиксированным константным значением. Результат сравнения записывается в триггер lpm_ff по сигналу фазы, в результате чего формируются устойчивые сигналы вида is_INCS_reg, is_NOT_reg, is_*_reg.

Наличие регистров фиксации позволяет сохранить информацию о типе команды на протяжении всех последующих фаз ее выполнения, что особенно важно для многошаговых инструкций с выборкой второго слова или с обращением к памяти. Эти сигналы используются во всех остальных частях устройства управления для формирования микросигналов: например, комбинация is_INCS_reg с определенными фазами активирует блок АЛУ, а сигналы is_MOV_AR_reg/is_MOV_RA_reg включают логику формирования адреса и работы с памятью. Таким образом, Cmd_decoder обеспечивает переход от кода операции к набору удобных логических признаков, описывающих текущую команду на уровне микропроцедур.

Секция УУ, отвечающая за управление АЛУ, организована как набор логических выражений над сигналами фаз p3…p6 и признаками команд is_INCS_reg, is_NOT_reg, is_AND_reg, is_SRL_reg. Внутри этой области схемы группами вентилей AND/OR формируются сигналы загрузки операндов в регистры АЛУ (ALU_A_reg_load, ALU_B_reg_load), выбор кода операции (ALU_OP[1:0]), разрешения работы АЛУ (ALU_en) и записи флагов (FR_we). Например, сигналы ALU_A_reg_load и ALU_B_reg_load активируются на фазе подготовки и исполнения только для арифметико‑логических команд, что обеспечивает корректную подачу операндов из RON и последующую фиксацию результата. Отдельная логика формирует сигнал ALU_need_RON, определяющий, требуется ли в текущей команде доступ к регистровому файлу, и сигнал RON_we_ALU, разрешающий запись результата операции обратно в выбранный регистр.

В той же схеме расположена область управления стеком, в которой сигналы is_PUSH_reg и is_POP_reg в сочетании с нужной фазой (p3 или p5) превращаются в управляющие сигналы STACK_push, STACK_pop и сопутствующий RON_we_POP для записи считанного из стека значения в регистр RON. Здесь же через простые логические элементы реализуется блок обработки команды HLT: активный is_HLT_reg блокирует phase_en, тем самым останавливая генератор фаз и прекращая выдачу управляющих импульсов на остальные узлы. Такой разделенный по функциональным группам подход делает структуру устройства управления наглядной: область АЛУ управляет только операциями ALU/RON/FR, а область стека – лишь сигналами, связанными с модификацией указателя стека и обменом со стековой памятью.

Отдельный крупный блок устройства управления посвящен командам MOV и JMP и формированию управляющих сигналов для подсистемы памяти. В секции MOV логическими комбинациями сигналов is_MOV_AR_reg, is_MOV_RA_reg, is_READ_R_reg, is_READ_A_reg, признаков фазы (p5, p6) и признака обращения к АЛУ (is_exec_ALU) формируются сигналы выбора источника и приемника данных на системной шине, включая ADDR_bus_sel, DATA_bus_sel[1:0], RAM_en, RAM_we, RON_we, а также сигналы, управляющие стеком в тех случаях, когда команды MOV связаны с косвенной адресацией через стек. Здесь же учитываются биты режима адресации addrmode[1:0]: на их основе вырабатываются признаки addr_strait и addr_indirect, которые  определяют, требуется ли выборка второго слова команды и нужно ли обращаться к регистрам как к источникам адресов.

Для команды JMP используется компактная логика: сигнал is_JMP_reg в нужной фазе активирует разрешение записи нового значения в IP (ip_jmp_en), а эффективный адрес перехода подается на соответствующую шину ip_jmp_addr[11..0] через мультиплексор адресов. При этом, если команда использует косвенную адресацию, адрес берется из регистра, выбранного в RON, иначе – из второго слова команды, считанного из памяти. Вся эта логика объединяет в себе работу с операндами, режимами адресации, шиной memaddr[11..0], RAM/ROM и кэшем, но на уровне устройства управления она представлена в виде набора простых логических условий, зависящих от типа команды и текущей фазы ее выполнения.

Завершает структуру устройства управления блок MicroOps, который объединяет информацию о текущих фазах (p0…p5), типах команд и режимах адресации для формирования более высокоуровневых микросигналов. Здесь с помощью дешифратора lpm_decode по полю addrmode[1:0] формируются сигналы addr_strait и addr_indirect, определяющие стратегию работы с адресом (прямая или косвенная). Комбинируя их с признаками команд чтения и MOV, блок вырабатывает сигналы ROM_en и дополнительные управляющие биты, которые определяют, будет ли в текущей микрофазе обращаться к ROM, RAM, стеку или RON. В этом же блоке находятся мультиплексоры lpm_mux, формирующие выбор номера регистра RON для различных микропоследовательностей (например, выбор регистра‑операнда для АЛУ или регистра‑указателя для косвенной адресации и операций PUSH/POP). Выбранный номер регистра сохраняется в триггере lpm_ff и затем используется во всех последующих фазах, обеспечивая согласованность доступа к RON в рамках одной команды.

Дополнительно устройство управления формирует сигналы взаимодействия с подсистемой предсказания переходов, контроллером прямого доступа к памяти и арбитром шины, обеспечивая согласованную работу этих блоков с основным процессорным ядром. Для предсказателя переходов УУ предоставляет текущий адрес команды через регистр IP и сигналы, характеризующие выполнение команд перехода: по окончании фазы исполнения JMP формируются импульсы обновления BPupdate и BPmissed, которые сообщают блоку BRANCHPREDICT о фактическом исходе ветвления. На основе этих сигналов предсказатель корректирует регистр глобальной истории и записи в таблице предсказаний, а также учитывает изменение IP, инициированное УУ, что позволяет ему на последующих итерациях выдавать более точный прогноз направления ветвлений.

Связь устройства управления с контроллером прямого доступа к памяти (КПДП) реализована через набор управляющих сигналов, определяющих моменты запуска и завершения циклов DMA, а также источники адресов и данных для этих циклов. УУ инициирует сеанс прямого доступа, формируя сигнал KPDPstart при переходе в соответствующую микропроцедуру и задавая начальные параметры передачи (адрес в памяти и объем данных) через специальные регистры адреса и счетчики, подключенные к шине ADDR_bus[11..0]. После запуска КПДП самостоятельно формирует запросы к памяти, а УУ отслеживает сигнал KPDPdone, указывающий на завершение обмена, и при необходимости временно приостанавливает выполнение отдельных микрофаз, если арбитр шины в данный момент отдает приоритет контроллеру DMA. Таким образом, участие устройства управления в работе КПДП сводится к инициализации режимов обмена, обработке признака завершения и координации собственных запросов к памяти в условиях возможной конкуренции.

Взаимодействие с арбитром шины опосредовано через структуру запросов к памяти и сигналов разрешения, используемых как процессорным ядром, так и КПДП. При формировании обращений к RAM (чтение/запись операндов, работа со стеком, выборка второго слова команды) УУ активирует внутренний сигнал запроса к памяти CPU, который поступает на вход ARBITER. Арбитр сравнивает этот запрос с запросом от КПДП и выдает соответствующий сигнал разрешения grantCPU или grantKPDP, определяющий, какой из блоков в текущий момент имеет право управлять шиной ADDR_bus[11..0] и линиями данных. Если разрешение не получено, УУ блокирует переход к следующей фазе, удерживая сигналы фазового генератора и микросигналы, связанные с обращением к памяти, до тех пор, пока ARBITER не предоставит доступ процессорному ядру. За счет этого достигается корректная работа всех участников обмена с памятью без конфликтов на шине и потери данных.

## 2.3 Арифметико-логическое устройство

Арифметико‑логическое устройство (АЛУ) микро‑ЭВМ выполняет базовый набор операций над данными: инкремент (INCS), логическое отрицание (NOT), логическое «И» (AND) и логический сдвиг вправо (SRL). АЛУ получает на вход два 16‑разрядных операнда ALU_A[15..0] и ALU_B[15..0] из регистрового файла RON, код операции ALU_OP[1..0] от устройства управления и формирует на выходе результат ALU_out[15..0] и набор флагов состояния FLAGS_out[3..0] (например, флаги нуля, знака, переноса). Формирование этих флагов позволяет устройству управления реализовывать условные переходы и другие команды, зависящие от результата предыдущих вычислений.

В схеме АЛУ разделено на несколько логических областей по типам операций: отдельные блоки реализуют INCS, NOT, AND и SRL, а внизу расположены общие блоки выбора результата и формирования флагов. На верхнем уровне к АЛУ подведены шины операндов ALU_A[15..0] и ALU_B[15..0], шина кода операции ALU_OP[1..0] и входные флаги FLAGS[3..0]. Выходы отдельных операций соединены с мультиплексорами, которые по значению ALU_OP выбирают нужный результат для выдачи на шину ALU_out[15..0], а также с блоком формирования флагов, где для каждой операции вычисляются и объединяются признаки нулевого результата, знака и переполнения. Такая модульная организация упрощает и отладку, и дальнейшее расширение набора операций.

Операция INCS реализована в отдельном блоке, основанном на компоненте lpm_add_sub, работающем в режиме сложения. На вход dataa[15..0] подается операнд ALU_A[15..0], на вход datab – константа «1», благодаря чему на выходе result[15..0] формируется значение операнда, увеличенное на единицу. Этот результат далее используется как RES_INCS[15..0] и подается в блок выбора результата и в логику формирования флагов для INCS. Наравне с арифметикой в этом блоке реализована проверка результата с помощью компараторов lpm_compare: один из них сравнивает результат с нулем (для формирования флага Z), другие – с предельными значениями диапазона (например, 32767 и −32768) для определения переполнения и корректной установки флагов S/C/V. Комбинацией выходов компараторов и логических элементов формируются промежуточные сигналы FLAGS_INCS[3..0], которые затем попадают в общий блок флагов.

Блок NOT выполняет побитовое логическое отрицание операнда ALU_A[15..0]. Основная операция реализована простым инвертором, формирующим сигнал RES_NOT[15..0] как инверсию соответствующих битов входного операнда. Для вычисления флага нуля используется компаратор lpm_compare, сравнивающий полученный результат с нулем; его выход служит основой для формирования флага Z для операции NOT. Остальные флаги (например, знак) определяются комбинационной логикой по старшему биту результата и при необходимости передаются далее в общий блок формирования флагов. Вся логика для NOT сгруппирована в отдельной области, что делает схему АЛУ наглядной и облегчает ее анализ.

Операция AND реализована в отдельном фрагменте схемы, где каждый бит результата получается как логическое «И» соответствующих битов операндов ALU_A и ALU_B. В схеме это представлено в виде компактной реализации на уровне шины, формирующей сигнал RES_AND[15..0]. Аналогично другим операциям, результат передается в компаратор lpm_compare, который проверяет его равенство нулю и задает флаг Z для команды AND. При необходимости дополнительно анализируется старший бит результата для установки флага знака, а флаг переноса для чисто логической операции не используется и может принудительно обнуляться.

Команда SRL (логический сдвиг вправо) реализована на основе IP‑блока lpm_clshift, который позволяет выполнять сдвиг на заданное количество разрядов. На вход data[15..0] этого блока подается операнд ALU_A[15..0], а величина сдвига задается константой через компонент lpm_constant, что обеспечивает стандартный одноразрядный логический сдвиг вправо. Результат сдвига RES_SRL[15..0] поступает на общую схему выбора результата и в компаратор lpm_compare, проверяющий его на равенство нулю для формирования флага Z. Дополнительно анализируется бит, выдвигаемый за пределы младшего разряда, для формирования флага переноса C.

Нижняя левая часть схемы АЛУ отвечает за выбор результата одной из четырех операций в зависимости от кода ALU_OP[1..0]. Для этого используется дешифратор lpm_decode, который по значению ALU_OP формирует набор одноразрядных сигналов выбора (op_inc, op_not, op_and, op_srl), далее используемых либо напрямую, либо через логические элементы для управления мультиплексорами. Мультиплексоры lpm_mux2 и lpm_mux3 по этим сигналам выбирают один из входных векторов RES_INCS, RES_NOT, RES_AND или RES_SRL и формируют результирующую шину ALU_out[15..0]. Таким образом, выбор операции полностью определяется кодом, поступающим от устройства управления, а внутренняя структура АЛУ остается унифицированной для всех команд.

Нижняя правая часть схемы реализует общую логику формирования и выбора флагов состояния. Для каждой операции предварительно вычисляется свой набор флагов (FLAGS_INCS[3..0], FLAGS_NOT[3..0], FLAGS_AND[3..0], FLAGS_SRL[3..0]), где, присутствут флаги Z, S, C, V. Эти наборы подаются на входы мультиплексора lpm_mux4, который по тому же коду ALU_OP выбирает нужный вектор флагов. Далее результаты записываются в регистр FR через еще один мультиплексор lpm_mux5, учитывающий режим работы (обновлять флаги или сохранять прежние значения). Такой подход обеспечивает согласованную работу флагов для всех операций и позволяет устройству управления легко использовать их в командах перехода.

Регистр флагов FR реализован в виде отдельного синхронного блока на основе компонента lpm_ff, обеспечивающего хранение и обновление четырехразрядного вектора флагов FLAGS[3..0]. На вход блока подается шина flags_in[3..0] с рассчитанными в АЛУ значениями флагов, системный тактовый сигнал clock, сигнал разрешения записи FR_we и асинхронный сброс rst_n. При активном FR_we на фронте тактового сигнала текущее значение flags_in[3..0] записывается во внутренний регистр lpm_ff, а на выходе формируется шина flags_out[3..0], используемая как в блоке АЛУ, так и в устройстве управления при выполнении условных переходов и других команд, зависящих от состояния процессора. При активации сброса rst_n содержимое регистра флагов принудительно очищается, что гарантирует определенное начальное состояние системы после запуска или перезапуска микро‑ЭВМ.

## 2.4 Организация кеш-памяти процессора

Кэш‑память процессора служит для ускорения доступа микро‑ЭВМ к данным оперативной памяти, сокращая среднее время выборки часто используемых слов. В разрабатываемой системе используется множественно‑ассоциативный кэш с числом строк по адресу k=4: для каждого адреса память может храниться до четырех альтернативных строк, что снижает вероятность конфликтов при обращении к различным областям ОЗУ. Каждая строка кэша содержит поле данных, тег (старшие биты адреса, однозначно идентифицирующие соответствующий блок оперативной памяти) и признак валидности, показывающий, содержит ли строка актуальную информацию. При обращении к памяти процессор сначала направляет запрос в кэш‑модуль, где по тегу и индексу выполняется поиск совпадения; при попадании (hit) данные возвращаются непосредственно из кэша, при промахе (miss) формируется запрос к основной памяти с последующей загрузкой соответствующей строки в кэш. Для выбора строки, подлежащей замещению при промахе, используется алгоритм LRU (Least Recently Used), вытесняющий наименее давно используемую строку и тем самым повышающий вероятность сохранения в кэше наиболее востребованных данных.

Схема кэш‑памяти реализована как отдельный модуль с входами clock, rst_n, request_valid, address[11..0] и data_from_memory[15..0] и выходами hit, data_to_cpu[15..0], data_to_memory[15..0], а также набором служебных сигналов управления записью и обновлением LRU. Центральным элементом является блок cache_array_4x4B, который хранит массив тегов, данных и признаков валидности для четырех строк: на его выходы выведены шины tag0[11..0]…tag3[11..0], data0[15..0]…data3[15..0] и valid[3..0]. Внутрь этого блока подаются биты тега текущего запроса req_tag[11..0], данные для записи data_in[15..0] и индекс строки line_wr[1..0], указывающий, какая именно строка должна быть обновлена при обслуживании промаха или при записи. Таким образом, cache_array_4x4B выступает в роли физического массива кэша, обеспечивающего хранение информации и синхронную ее модификацию по тактовому сигналу.

Для определения попадания используется отдельный блок tag_compare_4, который на входе получает тег текущего запроса req_tag[11..0] и содержимое тегов всех четырех строк tag0[11..0]…tag3[11..0], а также признаки валидности valid[3..0]. Внутри блока все четыре тега сравниваются с тегом запроса, и на выходе формируется четырехразрядный вектор match[3..0], в котором ровно один бит равен единице в случае попадания, а все биты равны нулю при промахе или при отсутствии валидных строк. Этот вектор далее поступает в блок hit_encoder_4, выполняющий приоритетное кодирование: на основе match[3..0] формируется двухразрядный номер строки hit_line[1..0] и сигнал hit_single, указывающий, что найдена ровно одна подходящая строка. Дополнительно через триггер lpm_ff (блок hit_reg) признак попадания может задерживаться на один такт и совместно с сигналом request_valid формировать выходной сигнал hit, который видит процессор. В зависимости от значения hit и hit_line кэш‑модуль либо возвращает данные из соответствующей строк и инициирует обновление LRU, либо запускает процедуру подкачки данных из памяти.

Данные для процессора выбираются с помощью мультиплексора data_mux_4to1, на входы которого подключены шины data0[15..0]…data3[15..0] из массива кэша. Селектор мультиплексора sel[1..0] получает значение hit_line[1..0] при попадании или индекс выбранной для замещения строки при промахе, в зависимости от режима работы. Результат data_out[15..0] может либо напрямую подаваться на выход data_to_cpu[15..0], либо через дополнительный мультиплексор lpm_mux комбинироваться с шиной data_from_memory[15..0], что позволяет в режиме промаха возвращать процессору данные сразу из памяти, не дожидаясь записи в кэш. Одновременно блок write_control формирует сигналы line_wr[1..0] и update_lru, определяющие, какая строка должна быть обновлена и требуется ли корректировка LRU‑счетчиков. Для записи данные из шины data_from_memory[15..0] передаются назад в cache_array_4x4B по шине data_in[15..0], а индекс линии задается либо как свободная строка, либо как строка‑жертва, выбранная по алгоритму LRU.

Нижняя часть схемы отвечает за выбор строки для записи при промахе и обновление информации о недавнем использовании строк. Блок free_line_select анализирует вектор валидности valid[3..0] и формирует сигнал free_found и двухразрядный индекс free_line[1..0] первой свободной строки, если таковая существует. Параллельно блок LRU‑логики lru4 ведет учет порядка использования строк: на вход он получает номер строки, по которой только что было попадание (used_line[1..0]) и сигнал update, а на выходе выдает индекс victim_line[1..0] наиболее давно не использовавшейся строки. Комбинация этих двух источников информации обрабатывается в блоке free_or_lru_select: если найдено свободное место (free_found=1), к записи выбирается free_line[1..0], иначе используется строка‑жертва victim_line[1..0]. Полученный индекс selected_line[1..0] передается в блок write_control и далее в cache_array_4x4B как line_wr[1..0], определяя, какая строка будет перезаписана при обслуживании промаха.

Блок write_control завершает логику кэш‑модуля, связывая сигналы запроса, попадания и выбора строки в единый алгоритм работы. Он анализирует сигналы request_valid, hit и selected_line[1..0] и на их основе формирует сигнал записи строки (line_wr[1..0] и соответствующий строб записи в cache_array_4x4B) и сигнал update_lru, который сообщает блоку LRU, что по текущей строке нужно обновить порядок использования. В случае попадания обновляется только информация LRU для строки hit_line[1..0], а данные в кэше остаются неизменными; при промахе логика записи инициирует загрузку данных из оперативной памяти в строку selected_line[1..0], после чего также обновляются LRU‑регистры. Тем самым кэш‑модуль обеспечивает единообразное обслуживание как попаданий, так и промахов, автоматически поддерживая актуальность данных и корректный порядок приоритета строк для дальнейших замещений.

## 2.5 Описание системы предсказания переходов

Система предсказания переходов в разрабатываемой микро‑ЭВМ предназначена для уменьшения задержек при выполнении команд ветвления за счет раннего определения направления перехода до фактического вычисления условия. В процессе работы процессор часто выполняет циклы и условные конструкции, при которых одни и те же ветвления повторяются многократно, и на этом можно основывать прогноз их поведения. В выбранном варианте используется динамическое предсказание на основе регистра глобальной истории ветвлений (GHR) и таблицы предсказателя, индексируемой комбинацией младших битов указателя команд IP и содержимого GHR. Такой подход позволяет учитывать не только адрес текущей команды перехода, но и последовательность исходов предыдущих ветвлений, повышая точность предсказаний по сравнению с простыми одноразрядными схемами. Система предсказания интегрирована с устройством управления и кэш‑подсистемой и влияет на выбор следующего значения IP при выборке команд.

Блок предсказания переходов BRANCHPREDICT подключен к системному тактовому сигналу clk, входам с адресом текущей команды IP[3..0], регистру глобальной истории GHR и к устройству управления, формирующему сигналы обновления. Внутри блока находится четырехразрядный регистр GHR (GHR[3..0]), в котором хранится сжатая история последних исходов ветвлений: при каждом завершении команды перехода содержимое GHR сдвигается, а в младший бит записывается фактический результат (переход выполнен или нет). Для хранения состояний предсказателя используется таблица BPtable[15..0], содержащая 16 ячеек, каждая из которых хранит небольшое количество бит, характеризующих «уверенность» в том, что соответствующее ветвление будет выполнено или пропущено. Таким образом, BRANCHPREDICT сочетает в себе компактный регистр истории и таблицу актуальных оценок, что делает предсказатель достаточно эффективным при небольших аппаратурных затратах.

Индекс в таблицу предсказания формируется как результат побитового исключающего ИЛИ младших разрядов указателя команд IP и регистра глобальной истории GHR. Для этого используется внутренняя шина BPindex[3..0], на вход которой подаются IP[3..0] XOR GHR[3..0], обеспечивая так называемую gshare‑подобную схему индексирования, в которой влияние текущего адреса и истории ветвлений комбинируется. Полученное значение BPindex выбирает одну из 16 записей в таблице BPtable[0..15], и на основе содержимого этой записи формируется сигнал предсказания BPpredict: логическая единица означает, что предсказатель ожидает выполнение перехода (taken), ноль – что переход, скорее всего, не будет выполнен (not taken). Дополнительно блок формирует сигнал BPtaken, который используется устройством управления для предварительного формирования нового значения IP – либо адреса следующей команды по порядку, либо целевого адреса перехода, в зависимости от предсказанного направления. Благодаря этому уже на стадии выборки команд процессор может заранее подготавливать нужную ветку исполнения, сокращая потери тактов при условных ветвлениях.

После фактического выполнения команды перехода устройство управления сообщает блоку BRANCHPREDICT, был ли предсказанный исход верным, используя сигналы BPupdate и BPmissed. Сигнал BPupdate указывает, что завершилась команда ветвления и необходимо обновить как таблицу предсказателя, так и регистр глобальной истории; сигнал BPmissed дополнительно отражает факт ошибки предсказания. При активном обновлении содержимое GHR сдвигается на один разряд, а в его младший бит записывается фактический результат перехода – 1 для выполненного перехода и 0 для невыполненного. Параллельно на основе прежнего индекса BPindex и сигнала о корректности предсказания модифицируется соответствующая запись в таблице BPtable: если предсказание оказалось верным, предсказатель укрепляет текущее состояние (остается в том же состоянии автомата), если ошибочным – смещается в сторону противоположного решения, снижая вероятность повторения той же ошибки. Благодаря этому BRANCHPREDICT адаптируется к реальному профилю выполнения программы и со временем обеспечивает более точные прогнозы.

Система предсказания переходов тесно связана с устройством управления, которое использует сигнал BPpredict для выбора следующего значения IP уже на фазе выборки команд, до полной отработки текущего условия. Если предсказатель сообщает, что ветвление будет выполнено, УУ предварительно формирует адрес перехода и инициирует выборку команды по этому адресу, в том числе через кеш‑подсистему. При промахе предсказателя (когда фактический исход не совпал с BPpredict) устройство управления должно скорректировать IP, отменить ошибочно подготовленные команды и инициировать обновление предсказателя через BPupdate и BPmissed. При этом взаимодействие с кеш‑подсистемой остается прозрачным: независимо от направления ветвления доступ к памяти организуется через тот же механизм кеша и арбитра шины, а BRANCHPREDICT влияет только на выбор адреса следующей выборки команд. Такая интеграция позволяет реализовать более эффективную работу процессора при ветвлениях, не усложняя существенно архитектуру и не нарушая общую схему обращения к памяти.

## 2.6 Аппаратура и функционирование КПДП

Контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) предназначен для обмена данными между оперативной памятью и периферийными устройствами без постоянного участия центрального процессорного ядра. Использование КПДП позволяет разгрузить процессор от многократных операций чтения и записи, особенно в типичных задачах ввода‑вывода или блочного копирования данных, и тем самым повысить общую производительность системы. В рамках разрабатываемой микро‑ЭВМ КПДП рассматривается как независимый мастер шины данных и адреса, имеющий собственные линии управления памятью и конкурирующий с ядром за доступ к RAM через арбитр шин. Обмен инициируется программно посредством специальных команд или записи управляющих значений в регистры КПДП, после чего контроллер самостоятельно выполняет заданный цикл передачи данных и по завершении уведомляет устройство управления.

На верхнем уровне КПДП представлен как отдельный блок KPDP, подключенный к шине адреса ADDR_bus[11..0] и шине данных DATA_bus[15..0] через арбитр шин ARBITER. Для работы с памятью у него есть собственные сигналы KPDP_addr[11..0], KPDP_wdata[15..0], KPDP_rdata[15..0], а также линии управления чтением и записью KPDP_re и KPDP_we. Эти сигналы используются арбитром для формирования запросов к RAM: при активных KPDP_re/KPDP_we и при получении разрешения grant_KPDP адрес и данные КПДП выводятся на системную шину вместо сигналов центрального процессора. Внутри архитектуры микро‑ЭВМ за КПДП закреплен отдельный диапазон адресов памяти – 0x0004–0x000B, что соответствует 8 байтам (или четырем 16‑разрядным словам) с началом по адресу 4. Эти адреса используются для хранения управляющих регистров и буферов данных контроллера, к которым может обращаться как сам КПДП, так и процессор при инициализации обмена.

Взаимодействие КПДП с устройством управления осуществляется через сигналы KPDP_start и KPDP_done. При подготовке операции прямого доступа программа записывает в выделенные регистры стартовый адрес, размер блока и при необходимости направление передачи (чтение из памяти или запись в память), после чего устройство управления формирует кратковременный импульс KPDP_start, запускающий внутренний автомат контроллера. Получив сигнал запуска, КПДП переходит в активное состояние и начинает формировать последовательность запросов к памяти: для каждой операции он задает очередное значение KPDP_addr[11..0], при записи – данные KPDP_wdata[15..0] и сигнал KPDP_we, при чтении – активирует KPDP_re и ожидает появления данных на входе KPDP_rdata[15..0]. После завершения заданного числа циклов (по счетчику длины передачи) контроллер деактивирует свои запросы и выдает сигнал KPDP_done, который воспринимается устройством управления как признак завершения операции DMA и может использоваться для продолжения работы программы или освобождения ресурсов.

## 2.7 Описание арбитра шины

Арбитр шины в разрабатываемой микро‑ЭВМ обеспечивает согласованный доступ нескольких мастеров к общей подсистеме оперативной памяти, предотвращая конфликты на шинах адреса и данных. В типовой ситуации конкурирующими инициаторами обращений выступают центральное процессорное ядро (CPU) и контроллер прямого доступа к памяти (КПДП), оба из которых могут формировать запросы на чтение и запись в RAM. Задача арбитра заключается в том, чтобы в каждый момент времени только один из мастеров получал право управлять линиями ADDR_bus[11..0], шиной данных и управляющими сигналами RAM, в то время как второй ожидал своей очереди. При этом выбранный алгоритм арбитража должен обеспечивать как корректность работы памяти, так и приемлемую производительность: не допускать «голодание» одного из мастеров и минимизировать задержки выполнения программ.

На уровне всей системы арбитр представлен как блок ARBITER, расположенный между мастерами (CPU и КПДП) и модулем памяти с кешем. Ядро и КПДП подключаются к арбитру через свои сигналы запросов req_CPU и req_KPDP, а арбитр, в свою очередь, выдаёт им разрешения grant_CPU и grant_KPDP. При активном grant_CPU на шины, ведущие к RAM, выводятся адрес, данные и управляющие сигналы от процессорного ядра; при активном grant_KPDP теми же линиями управляет КПДП, используя свои сигналы KPDP_addr, KPDP_wdata, KPDP_re и KPDP_we. Таким образом, арбитр выступает в роли мультиплексора уровнем выше: он выбирает, какой из мастеров в данный момент «подключен» к памяти, и обеспечивает полное разделение их доступов во времени. Сигналы чтения из RAM (RAM_rdata) распределяются обратно по тем же разрешениям: данные передаются либо в ядро, либо в КПДП, в зависимости от того, кому в текущий момент принадлежит шина.

Алгоритм арбитража в рассматриваемой микро‑ЭВМ построен по принципу централизованного последовательного арбитража с фиксированным или простым приоритетом между мастерами. При отсутствии запросов арбитр находится в состоянии ожидания, удерживая оба разрешения grant_CPU и grant_KPDP в неактивном состоянии. Как только один из мастеров формирует запрос (например, req_CPU=1 при обращении процессора к RAM или req_KPDP=1 при активной сессии DMA), арбитр анализирует текущие запросы и выдает разрешение тому из них, который соответствует принятой политике приоритета. В простейшем варианте приоритет может быть закреплен за процессорным ядром, что позволяет минимизировать задержки в выполнении команд, а КПДП обслуживается в те моменты, когда ядро временно не использует память. Возможен и более «справедливый» вариант, когда арбитр чередует обслуживание запросов или использует счётчик, предотвращающий длительную блокировку одного из мастеров, однако конкретная политика выбирается с учётом целей и простоты реализации.

Устройство управления процессора при формировании обращений к памяти учитывает наличие арбитра и может при необходимости ожидать выдачи grant_CPU перед переходом к следующей фазе. Если на момент обращения шина занята КПДП, УУ задерживает генерацию управляющих сигналов для RAM и удерживает текущую фазу до получения разрешения от арбитра, что предотвращает одновременную активацию противоречивых сигналов на шине. КПДП, со своей стороны, также инициирует запросы только при необходимости выполнения очередного цикла DMA и переходит к следующему адресу в последовательности лишь после получения grant_KPDP. Внутри самого арбитра логика выбора мастера комбинируется с мультиплексорами адресных и данных линий: соответствующие шины от CPU и КПДП подаются на входы мультиплексоров, а сигналы grant_CPU и grant_KPDP управляют выбором источника, формируя единый набор сигналов для RAM.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

## 3.1 Моделирование отдельных блоков

Функциональное моделирование разработанных устройств микро‑ЭВМ выполнялось в среде Quartus с использованием временных диаграмм (файлы формата VWF), что позволило проверить корректность работы каждого блока до их объединения в состав всего процессора. Для каждого ключевого узла (запоминающие устройства, регистровое устройство RON, АЛУ, устройство управления, кэш‑память, система предсказания переходов, КПДП и арбитр шины) были разработаны отдельные тестовые схемы и наборы входных воздействий, имитирующих типичные режимы работы. По результатам моделирования анализировались временные зависимости между входными и выходными сигналами, соответствие полученных значений ожидаемым и отсутствие логических конфликтов при переключении режимов.

При моделировании запоминающих устройств проверялась корректность выборки команд из ROM и операций чтения/записи в RAM на различных адресах. На временных диаграммах задавались последовательности адресов и управляющих сигналов чтения/записи, а затем отслеживались значения выходных шин ROM_q[15..0], RAM_q[15..0] и объединённой шины MEM_data[15..0], формируемой мультиплексорами. Это позволило убедиться, что при активном ROM_en на общую шину выводятся данные из ПЗУ, при активном RAM_en – данные из ОЗУ, а в остальных случаях шина находится в пассивном состоянии и не создает конфликтов с другими источниками.

На временной диаграмме моделирования блока MEMORY (рисунок 1) показана последовательная проверка работы ПЗУ и ОЗУ при различных комбинациях управляющих сигналов ROM_en, RAM_en и RAM_we. В начальном интервале времени при активном ROM_en и нулевом RAM_en выполняется выборка слов из ПЗУ по адресам 0–3: на шине ROM_q[15..0] последовательно появляются значения 0x0000, 0x0140, 0x0064 и 0x0065, а шина MEM_data[15..0] точно повторяет выход ROM, что подтверждает корректную работу мультиплексора, подключающего ПЗУ к общей шине данных. Далее, начиная с момента, когда ROM_en устанавливается в 0 и активируется RAM_en, выполняется чтение ОЗУ по адресам 0x0064 и 0x0065: на выходах RAM_q[15..0] и MEM_data[15..0] наблюдаются значения 0x000A и 0x000B, совпадающие с предварительной инициализацией памяти из файла RAM.hex. В заключительной части диаграммы при активном сигнале записи RAM_we и RAM_en=1 в ячейку RAM с адресом 0x0050 заносится значение 0x1234, что видно по шине RAM_wdata[15..0], а при последующем чтении с тем же адресом на выходах RAM_q[15..0] и MEM_data[15..0] фиксируется записанное значение, подтверждая корректность операции записи и работы объединяющей логики MEMORY.

Рисунок 1 – Временная диаграмма блока MEMORY

Для регистра RON в моделировании проверялась работа декодера выбора регистра и мультиплексора чтения: при различных комбинациях RON_sel[2..0] и импульсах RON_we на временной диаграмме контролировались моменты записи в отдельные регистры R0–R7 и появление соответствующих значений на выходе RON_data_out[15..0].

На временной диаграмме моделирования блока RON (рисунок 2) демонстрируется работа регистрового файла общего назначения при последовательной записи и чтении различных регистров. В начале эксперимента на шину RON_data_in[15..0] последовательно подаются значения 0x1111, 0x2222, 0x3333 и 0xFFFF, а на входе выбора RON_sel[2..0] устанавливаются коды 000, 001, 010 и 011 соответственно, при активном сигнале RON_we. Это приводит к тому, что на фронтах тактового сигнала указанные значения записываются в регистры R0–R3, что видно по тому, как на выходе RON_data_out[15..0] последовательно появляются 0x1111, 0x2222, 0x3333 и 0xFFFF при соответствующих значениях RON_sel. Далее моделируется запись в регистры R4 и R5 значений 0xDEAD и 0xBEEF, а также запись 0xAAAA при выборе регистра с кодом 000, что приводит к перезаписи содержимого R0. На заключительном участке диаграммы сигнал RON_we устанавливается в ноль, и при переборе значений RON_sel блок работает только в режиме чтения: на RON_data_out[15..0] последовательно считываются ранее записанные данные 0x1111, 0x2222, 0x3333, 0xFFFF и 0xAAAA, что подтверждает корректную работу дешифратора выбора регистра, схемы записи и мультиплексора чтения внутри RON.

Рисунок 2 – Временная диаграмма блока RON

Для АЛУ тестовые последовательности строились таким образом, чтобы охватить все поддерживаемые операции INCS, NOT, AND и SRL, а также граничные значения операндов, влияющие на формирование флагов. На временной диаграмме задавались входные шины ALU_A[15..0], ALU_B[15..0] и код операции ALU_OP[1..0], после чего контролировались выходы ALU_out[15..0] и FLAGS_out[3..0]. Для INCS проверялась корректность инкремента и срабатывание флагов при переполнении диапазона, для AND и NOT – правильность логических преобразований и установка флага нуля при соответствующих комбинациях, для SRL – корректное сдвигание битов и формирование флага переноса, если он используется. Результаты моделирования подтвердили, что выбранная структурная схема на IP‑блоках lpm_add_sub, lpm_compare и lpm_clshift реализует требуемую функциональность во всех проверенных режимах.

На временной диаграмме моделирования АЛУ (рисунок 3) показана проверка всех поддерживаемых типов операций (INCS, NOT, AND, SRL) на различных комбинациях входных данных, а также корректности формирования флагов состояния. С момента активации сигнала ALU_en последовательно меняются код операции ALU_OP, операнды ALU_A[15..0] и ALU_B[15..0], при этом исходные флаги FLAGS[3..0] на входе установлены в нулевое состояние. Для первой группы тактов при коде операции INCS и значениях ALU_A = 0x0001, 0xFFFF и 0x7FFF на шине ALU_out[15..0] формируются результаты инкремента (0x0002, 0x0000, 0x8000), а в FLAGS_out[3..0] фиксируются соответствующие комбинации флагов: установка флага нуля при переполнении 0xFFFF→0x0000 и флага знака при переходе через границу знакового диапазона. Далее, при выборе операции NOT и подаче на входы значений 0x00F0 и 0xF0F0, на выходе ALU_out появляются побитово инверсные значения, а во флагах отображается наличие или отсутствие нулевого результата в зависимости от комбинации битов. В режиме операции AND с операндами 0x0001 и 0x00FF АЛУ выдает результат 0x0001, при этом флаг нуля остается сброшенным, тогда как при логическом умножении 0xF0F0 и 0x0F0F результат 0x0000 и в FLAGS_out устанавливается флаг нуля. Наконец, при выполнении команды SRL над значениями 0x8002 и 0x0000 на ALU_out видны результаты логического сдвига вправо, а выходные флаги подтверждают корректную обработку нулевого результата и старшего бита, что в совокупности демонстрирует правильность работы всех функциональных ветвей АЛУ и связанного с ним регистра флагов.

Рисунок 3 – Временная диаграмма АЛУ

При моделировании устройства управления отдельно исследовались два аспекта: генерация фаз выполнения и декодирование кода операций.

На временной диаграмме моделирования блока сmd_decoder (рисунок 4) показана последовательная проверка декодирования всех основных команд микро‑ЭВМ по полю opcode[7..0]. На входы декодера подаются тактовый сигнал clock, сигнал сброса rst_n и признак фазы p2_reg, соответствующей завершению этапа декодирования, а шина opcode в ходе моделирования принимает значения, соответствующие кодам операций INCS, NOT, AND, SRL, MOV с адресацией AR и RA, JMP, PUSH, POP и HLT. На диаграмме видно, что при каждом новом значении opcode активируется ровно один из выходных сигналов‑признаков is_INCS_reg, is_NOT_reg, is_AND_reg, is_SRL_reg, is_MOV_AR_reg, is_MOV_RA_reg, is_JMP_reg, is_PUSH_reg, is_POP_reg или is_HLT_reg, при этом активный сигнал удерживается на протяжении нескольких тактов, что обеспечивает стабильную идентификацию команды на всех последующих фазах ее выполнения. После завершения последовательности тестовых кодов на шину opcode подается нулевое значение, и все выходные признаки возвращаются в неактивное состояние, что подтверждает корректность работы схемы сравнения и регистров фиксации типа команды в отсутствие валидного кода операции.

Рисунок 4 – Временная диаграмма cmd_decoder

На временной диаграмме моделирования блока phase_gen (рисунок 5) показана работа генератора фаз выполнения команд, реализованного на основе счетчика и дешифратора. После снятия сигнала сброса rst_n при стабильном тактовом сигнале clock выходные сигналы p0_reg..p6_reg последовательно принимают активное состояние, формируя циклическую последовательность фаз: сначала устанавливается p0_reg, затем по очереди p1_reg, p2_reg, p3_reg, p4_reg, p5_reg и p6_reg. На диаграмме хорошо видно, что в каждый момент времени активен только один из фазовых сигналов, а по мере продвижения счета фронты перехода «1→0» и «0→1» для соседних фаз не перекрываются, что исключает двусмысленность при интерпретации текущего шага цикла выполнения команды. После прохождения полной последовательности фазы повторяются с тем же порядком, подтверждая корректность работы счетчика с модулем 7 и обеспечивая устойчивый базовый цикл «выборка–декодирование–выборка второго слова–подготовка операндов–исполнение–запись результата» для всех команд микро‑ЭВМ.

Рисунок 5 – Временная диаграмма phase_gen

Отдельные тесты выполнялись для кэш‑памяти процессора: на временных диаграммах моделировались последовательности обращений к различным адресам с чередованием попаданий и промахов, анализировались сигналы hit, address[11..0], data_to_cpu[15..0], а также внутренние векторы валидности строк и индексы hit_line[1..0] и selected_line[1..0]. Это позволило проследить работу алгоритма LRU в четырехстрочном кэше: при последовательности обращений к новым адресам фиксировались изменения признаков valid[3..0], обновление регистра LRU в блоке lru4 и корректный выбор строки‑жертвы в ситуации, когда все линии кэша уже заняты. В результате моделирования подтверждено, что при попадании кэш возвращает данные непосредственно из массива cache_array_4x4B, а при промахе формирует запрос к оперативной памяти, подкачивает новую строку и обновляет информацию о недавнем использовании строк в соответствии с политикой LRU.

На временной диаграмме моделирования кэш‑модуля (рисунок 6) показана работа блока при последовательности обращений с постепенно заполняемыми строками и сменой статуса попадания hit. При активных сигналах clock и request_valid на шину address[11..0] подаются последовательно несколько различных адресов, а на вход data_from_memory[15..0] – соответствующие данные из основной памяти (0x0011, 0x0022, 0x0033, 0x0044, 0xAAAA и т.д.). В начальной части диаграммы все обращения приводят к промаху (сигнал hit остаётся в нуле), однако данные, полученные по шине data_from_memory, одновременно возвращаются на выход data_to_cpu[15..0] и записываются во внутренний массив кэша, что видно по совпадению значений на обоих сигналах. Начиная с некоторого момента, при повторных обращениях к ранее использованным адресам сигнал hit переходит в единицу, а значение data_to_cpu формируется уже из содержимого кэша: например, для повторного доступа к адресу, ранее ассоциированному с данными 0x0011, на выходе немедленно появляется 0x0011 без обращения к data_from_memory. Таким образом, диаграмма наглядно демонстрирует заполнение строк кэша, появление попаданий после первоначальных промахов и корректную работу механизма выбора данных между кэшем и основной памятью/

Рисунок 6 – Временная диаграмма cache_lru

Для системы предсказания переходов моделировались различные последовательности выполненных и не выполненных переходов, задавались значения младших битов IP и фактического исхода ветвления, а на диаграмме наблюдалась динамика сигналов BPpredict, GHR[3..0] и содержимого таблицы предсказателя. В результате было подтверждено, что блок корректно обновляет историю и адаптирует свои предсказания к часто повторяющимся паттернам ветвлений.

Функциональное моделирование КПДП и арбитра шины проводилось на совместной тестовой схеме, в которой процессорное ядро и контроллер DMA поочередно формировали запросы к памяти. В временных диаграммах анализировались сигналы req_CPU, req_KPDP, grant_CPU, grant_KPDP, адресные шины ADDR_bus[11..0] и KPDP_addr[11..0], а также данные чтения и записи. Проверялось, что при активной операции DMA контроллер получает необходимое число разрешений от арбитра и завершает передачу с формированием сигнала KPDP_done, в то время как ядро либо обслуживается в промежутках между циклами КПДП, либо корректно ожидает освобождения шины. Совокупность проведенных испытаний показала, что все основные блоки микро‑ЭВМ функционируют в соответствии с их логическим описанием, что позволяет перейти к моделированию работы системы в целом.

## 3.2 Описание временной диаграммы работы всего устройства

Временную диаграмму работы всей микро‑ЭВМ целесообразно описать на примере выполнения небольшой тестовой программы, которая задействует основные типы команд и функциональных блоков. На общей диаграмме показываются ключевые сигналы верхнего уровня: тактовый сигнал clock и сброс rst_n, указатель команд IP[11..0], признаки фаз p0_reg..p6_reg, сигналы выбора и записи в регистровый файл RON, входы и выходы АЛУ и регистра флагов, адресная шина шина данных ADDR_bus[11..0] и DATA_bus[15..0] соответственно, сигналы работы стека, кэша, предсказателя переходов, контроллера КПДП и арбитра шин. По характеру изменения этих сигналов на фоне выполняемой программы можно проследить полный цикл: выборку и декодирование команд, возможную выборку второго слова, формирование адресов, выполнение арифметико‑логических и пересылочных операций, обращение к стеку и памяти, а также фоновую работу кэш‑подсистемы и блока предсказания переходов.

Для удобства интерпретации временную диаграмму можно разбить на несколько логических фрагментов, соответствующих выполнению отдельных команд или небольших групп команд. Первый фрагмент иллюстрирует инициализацию регистров с помощью команд MOV и работу прямой адресации, второй – выполнение простого арифметического выражения в АЛУ и обновление регистра флагов FR, третий – вход в подпрограмму с сохранением адреса возврата в стеке и использование команды JMP, четвертый – последовательность команд, формирующую цикл с условным переходом, на фоне которой демонстрируется работа предсказателя переходов и кэша. При этом целесообразно связывать конкретные моменты времени на диаграмме с фазами цикла выполнения и состояниями ключевых сигналов: указывать, в какой момент выбирается очередная команда, когда на шинах появляются адреса и данные, когда обновляются регистры RON и FR, как формируются сигналы hit кэша и BPpredict предсказателя и в какие моменты контроллер КПДП формирует запросы к памяти, конкурируя с ядром за доступ через арбитр.

Тестовая микропрограмма, используемая для функционального моделирования работы всей микро‑ЭВМ, представлена ниже в виде строк соответствия адресов команд, их двоичного кодирования и ассемблерного представления. Каждая строка содержит значение регистра команд IP в десятичном виде, 16‑разрядный код команды в двоичной форме (c выделением полей addr_mode, opcode и операндов), а также комментарий с удобочитаемой мнемоникой.

0000:   320  00 00000101 000 000   ; MOV 10, R0

0001:    10  00 00000000 001 010   ; MOV 10, R0

0002:   328  00 00000101 001 000   ; MOV 11, R1

0003:    11  00 00000000 001 011   ; MOV 11, R1

0004:   512  00 00001000 000 000   ; PUSH R0

0005:    64  00 00000001 000 000   ; INCS R0

0006:   128  00 00000010 000 000   ; NOT R0

0007:   193  00 00000011 000 001   ; AND R0, R1

0008:   256  00 00000100 000 000   ; SRL R0

0009:   592  00 00001001 010 000   ; POP R2

0010:   848  00 00001101 010 000   ; READ_R R2

0011:   384  00 00000110 000 000   ; MOV R0, 12

0012:    12  00 00000000 001 100   ; MOV R0, 12

0013:   768  00 00001100 000 000   ; READ_A 12

0014:    12  00 00000000 001 100   ; READ_A 12

0015:   376  00 00000101 111 000   ; MOV 13, R7

0016:    13  00 00000000 001 101   ; MOV 13, R7

0017: 16888  01 00000111 111 000   ; JMP [R7]

0018:   840  00 00001101 001 000   ; READ_R R1

0019: 16320  00 11111111 000 000   ; HLT

Инициализация оперативной памяти перед запуском микропрограммы выполняется следующим образом:

addr   : value

0x000A : 0x0003

0x000B : 0x00F0

0x000C : 0x0000

0x000D : 0x0013

При таких исходных данных и приведенной последовательности команд формируется характерный сценарий работы микро‑ЭВМ, включающий загрузку операндов из памяти в регистры и обратно, выполнение арифметико‑логических операций, использование стека, прямую и косвенную адресацию при обращении к памяти и безусловный переход.

На рисунке 7 представлена временная диаграмма верхнего уровня микро-ЭВМ. На ней показано выполнение тестовой микропрограммы от момента снятия сброса до перехода в состояние останова по команде HLT. Сигнал phase[2..0] циклически проходит значения от 0 до 6, задавая фазы выборки команды, декодирования, при необходимости выборки второго слова, подготовки операндов, исполнения и записи результата, при этом на каждом такте активна только одна фаза, что согласуется с работой генератора фаз, описанной в разделе 2.2. На фоне смены фаз прослеживается монотонное увеличение указателя команд ip[11..0] (0, 1, 2, …), прерываемое только выполнением безусловного перехода JMP с косвенной адресацией: после команды по адресу 0x0017 содержимое ip скачкообразно изменяется с значения 0x0017 на 0x0019, что соответствует загрузке адреса из регистра R7 и подтверждает корректную работу устройства управления и системы предсказания переходов в части обработки фактического изменения потока команд. В начальном фрагменте диаграммы (IP=0–3) видно, как при фазах выборки на шине instruction[15..0] последовательно появляются коды двухсловных команд MOV для загрузки регистров R0 и R1 из памяти, при этом на шине ADDR_bus[11..0] устанавливаются адреса 0x0010 и 0x0011, а по DATA_bus[15..0] на вторых словах команд передаются соответствующие значения из ROM и RAM, что фиксирует корректное взаимодействие блока памяти, кеш‑подсистемы и устройства управления.

На следующем временном интервале (IP=4–10) демонстрируется согласованная работа стека, регистрового файла RON, АЛУ и регистра флагов. При выполнении команды PUSH по адресу 0x0004 на диаграмме видно изменение STACK_top[15..0], уменьшение указателя стека и запись значения R0 в стековую память, вслед за чем выполняются последовательно INCS, NOT, AND и SRL над регистрами, что отражается в изменении сигналов RON_data[15..0], RON_sel[2..0] и ALU_res[15..0]. В частности, для INCS R0 видно переход значения R0 с 0x0003 на 0x0004 и соответствующее изменение ALU_res, для NOT R0 – инверсию до FFFB, затем для AND R0,R1 – формирование 0x00F0 и для SRL R0 – результат 0x0078; при этом шина FLAGS[3..0] изменяется согласно результатам операций, фиксируя флаг нуля и знака в предусмотренных случаях. Команда POP по адресу 0x0009 восстанавливает значение 0x0003 из стека в R2, что видно по скачку RON_data при RON_sel=2, а последующая команда READ_R R2 выводит это значение на DATA_bus[15..0] без изменения внутренних состояний, демонстрируя корректную работу вспомогательных команд наблюдения содержимого регистров. На этом же участке, при выполнении команды MOV R0, [0x0012] и последующей READ_A 0x0012, фиксируется запись значения 0x0078 в ячейку памяти 0x0012 (по изменению данных на шине при соответствующем адресе) и последующий вывод этого адреса/данных на DATA_bus, что подтверждает правильность работы подсистемы обращения к данным и кэша при прямой адресации.

Завершающая часть диаграммы (IP=0x0015–0x0019) иллюстрирует подготовку косвенного перехода и переход в состояние останова. Команда MOV [0x0013], R7 загружает в регистр R7 указатель адреса точки останова (0x0019), при этом на RON_data видно значение, считанное из RAM:0x0013, а шина RON_sel принимает код регистра R7. Затем выполняется команда JMP с режимом косвенной адресации: на фазе исполнения устройство управления использует содержимое R7 для формирования нового значения ip, в результате чего после завершения команды наблюдается скачок ip[11..0] к адресу 0x0019; одновременно блок предсказания переходов формирует и корректирует сигналы BPpredict и BPupdate, используя комбинацию младших битов IP и содержимого регистра глобальной истории, а при несовпадении предсказанного и фактического направления дополнительно активирует BPmissed. В течение всего исполнения программы обращения к оперативной памяти инициируются только центральным процессорным ядром, поэтому арбитр шины передает право доступа по сигналу grant_CPU, а запросы от КПДП отсутствуют (req_KPDP=0, grant_KPDP=0); при добавлении фоновой DMA‑операции на аналогичной диаграмме можно было бы увидеть чередование grant_CPU и grant_KPDP и кратковременные задержки при обращениях ядра к памяти. Завершающая команда HLT по адресу 0x0019 приводит к установке сигнала is_HLT и останову генератора фаз: phase перестает циклически изменяться, значения ip, ADDR_bus, DATA_bus, RON_data, ALU_res и STACK_top переходят в статическое состояние, что фиксирует завершение работы микро‑ЭВМ после выполнения тестовой микропрограммы.

Временная диаграмма верхнего уровня представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Временная диаграмма верхнего уровня

4 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МИКРО-ЭВМ

## 4.1 Сокращение длительности выполнения отдельных команд

Время выполнения каждой команды в разработанной микро‑ЭВМ определяется числом фаз базового цикла (выборка, декодирование, при необходимости выборка второго слова, подготовка операндов, исполнение, запись результата) и наличием дополнительных задержек, связанных с обращением к памяти, стеку, кэш‑подсистеме и устройствам ввода‑вывода. Для однословных регистровых команд минимальное число тактов ограничивается именно структурой фазового автомата: команда последовательно проходит через все фазы, даже если часть из них в конкретном случае не несет полезной работы. Более длительными оказываются двухсловные команды с прямой и косвенной адресацией (MOV и JMP), которым требуется дополнительный цикл выборки второго слова и, как правило, обращение к оперативной памяти через кэш и арбитр шины, что приводит к увеличению общего числа тактов по сравнению с чисто регистровыми операциями.

При анализе выполненной микропрограммы видно, что команды вида MOV [addr]→Rn, MOV Rn→[addr] и JMP addr предъявляют наибольшие требования к длительности исполнения, так как помимо двух последовательных циклов выборки команд (первое и второе слово) инициируют доступ к данным, который в общем случае может сопровождаться промахом в кэше. В случае попадания кэш‑подсистема возвращает требуемое слово данных за один дополнительный такт, что добавляет к базовым фазам команды лишь фиксированную задержку; при промахе же формируется запрос к RAM, участие арбитра шины и, при активном КПДП, возможное ожидание выдачи grant_CPU, что увеличивает латентность команд, обращающихся к памяти. Аналогичная ситуация наблюдается для операций PUSH и POP: формально они однословные и регистровые, однако фактически содержат обращение к стековой памяти, поэтому их длительность включает не только фазы работы устройства управления и RON, но и фазы доступа к стековой RAM, проходящие через те же арбитраж и кэш, что и обычные обращения к данным. Таким образом, основные кандидаты на оптимизацию по длительности – это команды MOV, JMP, стековые операции и READ_A/READ_R при работе с памятью, тогда как чисто регистровые АЛУ‑операции уже близки к минимально возможному числу тактов в рамках выбранной структуры фаз.

Даже без изменения формата команд возможны несколько направлений сокращения длительности отдельных операций на уровне организации фаз и управления микропроцедурами. Во‑первых, для однословных регистровых инструкций (INCS, NOT, SRL, AND с двумя регистрами) возможно объединение фазы декодирования с фазой выборки операндов. В текущем варианте команда сначала полностью проходит фазу декодирования, а затем на следующей фазе формируются сигналы выбора регистров и загрузки операндов в АЛУ; при небольшой глубине логики устройства управления эти действия можно выполнять в одном такте, формируя сигналы выбора регистров и ALU_OP непосредственно на основе содержимого IR без дополнительной задержки. Это позволило бы сократить число фаз для простой регистровой команды на один такт, не затрагивая более сложные инструкции с обращением к памяти, и тем самым уменьшить суммарное время выполнения типичных арифметико‑логических фрагментов программ.

Во‑вторых, для двухсловных команд MOV и JMP целесообразно рассмотреть частичное перекрытие фаз выборки первого и второго слова, а также предварительную подготовку адреса доступа к памяти. В текущей реализации второе слово команды (поле memaddr с адресом) начинается считываться только после полного завершения фазы декодирования первого слова, хотя значение IP для второго слова заранее известно и может быть сформировано уже на поздней части фазового такта декодирования. При достаточном запасе по временным характеристикам логики УУ можно инициировать обращение к ПЗУ за вторым словом «на пол‑такта раньше», тем самым минимизируя паузу между завершением декодирования и началом формирования эффективного адреса операнда. Аналогичный подход применим и к операциям с памятью: часть сигналов кэшу и арбитру шины (формирование ADDR_bus и запросов чтения) может быть подготовлена заранее на основе уже известного режима адресации и номера регистра, что уменьшит число «пустых» тактов между декодированием и фактическим доступом к памяти.

В‑третьих, значительного эффекта можно добиться за счёт уменьшения числа обращений к оперативной памяти за один и тот же интервал выполнения программы. В разработанной микро‑ЭВМ регистровый файл RON используется для хранения промежуточных результатов, однако часть алгоритмов может быть переписана так, чтобы максимально использовать регистры и минимизировать необходимость повторных операций MOV между регистровым файлом и RAM. На уровне архитектуры это может выражаться в рекомендациях по программированию (например, размещать часто используемые операнды в регистрах и избегать лишних сохранений в память), а на уровне аппаратуры – в возможном увеличении числа регистров общего назначения или изменении микропроцедур так, чтобы операции типа READ_R и READ_A не инициировали лишних циклов чтения, если нужные значения уже присутствуют в RON или кэше. Сокращение обращений к RAM не только уменьшает латентность отдельных команд MOV и READ_A, но и снижает нагрузку на арбитр шины и вероятность конкуренции с КПДП, что косвенно ускоряет и другие операции, зависящие от доступности памяти.

Наконец, ещё одним направлением оптимизации являются переходы и ветвления, время выполнения которых существенно зависит от точности работы предсказателя переходов. В текущем варианте предсказатель использует четырёхбитный регистр глобальной истории и таблицу из 16 двухбитных счётчиков, индексируемую по схеме IP⊕GHR, что уже обеспечивает адаптацию к повторяющимся паттернам ветвлений. Дальнейшее улучшение может заключаться в увеличении длины истории GHR или размера таблицы предсказаний, а также в более тесной интеграции предсказателя с устройством управления, позволяющей начинать выборку предположительно следующей команды ещё до завершения исполнения текущей инструкции перехода. Чем меньше ошибок предсказателя, тем реже устройство управления вынуждено откатывать IP и фазовый автомат при промахах (BPmissed), а это напрямую сокращает эффективную длительность последовательностей с ветвлениями, не изменяя формально число фаз для самой команды JMP.

## 4.2 Конвейерное выполнение фаз последовательностей команд

Одним из наиболее эффективных способов повышения производительности микро‑ЭВМ без изменения системы команд является конвейеризация выполнения, при которой различные фазы обработки нескольких последовательных команд частично перекрываются во времени. В непоточном варианте, реализованном в разработанной микро‑ЭВМ, каждая инструкция полностью проходит все фазы цикла – выборку, декодирование, при необходимости чтение второго слова, выбор операндов, исполнение и запись результата – и только после этого начинается выполнение следующей команды. Такой подход прост с точки зрения схемотехнической реализации и отладки, однако приводит к тому, что значительная часть аппаратных узлов в каждый конкретный такт оказывается недоиспользованной: например, пока одна команда выполняет арифметическую операцию в АЛУ, тракт выборки команд из ROM простаивает, а при обращении к памяти не участвуют блоки декодирования и регистровых операций. Конвейерное выполнение позволяет устранить этот недостаток за счет наложения фаз соседних команд и тем самым увеличить пропускную способность процессора, то есть число завершаемых инструкций за единицу времени.

Для рассматриваемой микро‑ЭВМ естественной основой конвейера служит уже существующее разбиение цикла на фазы, задаваемые генератором phase[2..0]. В простейшем варианте можно рассматривать четырех- или пятиступенчатый конвейер, в котором первая ступень отвечает за выборку команды из ПЗУ (IF), вторая – за декодирование и формирование управляющих сигналов (ID), третья – за выборку операндов из регистров и вычисление адреса (OF/EX), четвертая – за доступ к памяти данных при необходимости (MEM), а пятая – за запись результата в регистр общего назначения, стек или флаги (WB). При таком подходе в один и тот же такт одна команда может находиться на стадии исполнения в АЛУ, следующая – на стадии декодирования, а еще одна – на стадии выборки из ROM, благодаря чему общая производительность последовательности возрастает по сравнению с последовательным исполнением. Особенно заметен выигрыш для длинных фрагментов программы, содержащих много однотипных арифметико‑логических команд, поскольку после заполнения конвейера новая команда может завершаться практически на каждом такте, хотя задержка отдельной инструкции по‑прежнему определяется числом ступеней конвейера.

Однако реализация конвейера в данной микро‑ЭВМ связана с рядом ограничений, обусловленных структурой уже разработанной системы. Во‑первых, значительная часть инструкций использует общие ресурсы памяти: выборка команд выполняется из ПЗУ, а операции MOV, PUSH, POP и READ_A инициируют доступ к памяти данных через общую адресную и информационную шину, а также через кэш и арбитр. Если в один и тот же такт одна команда должна считываться из ROM, а другая – обращаться к RAM или кэшу, возникает структурный конфликт по ресурсам шины и памяти, который в конвейерной архитектуре приводит к необходимости вставки «пузырей» (stall cycles). Во‑вторых, существенную роль играют зависимости по данным: например, если одна инструкция формирует новое значение регистра R0, а следующая сразу использует его как операнд, то без дополнительных механизмов обхода вторая команда не может продолжать выполнение до завершения стадии записи результата первой. В‑третьих, особую проблему создают переходы и команды изменения IP: при появлении инструкции JMP последующая выборка команд зависит от результата вычисления нового адреса, поэтому уже начатая выборка следующей команды может оказаться неверной и конвейер потребуется очищать. Для уменьшения потерь в таких ситуациях в разработанной микро‑ЭВМ целесообразно использовать уже предусмотренный блок предсказания переходов, который позволяет заранее выбирать наиболее вероятный адрес следующей команды и сокращать число тактов простоя при ветвлениях.

С практической точки зрения наиболее реалистичным для данной работы является частичная конвейеризация, а не построение полноценного глубоко конвейерного процессора. Например, можно перекрывать фазу выборки следующей команды с фазой исполнения текущей, если последняя не обращается к памяти команд и не изменяет IP, а также начинать декодирование очередной инструкции уже в тот момент, когда предыдущая завершает запись результата в RON или FR. Такой подход позволит ускорить выполнение длинных линейных последовательностей регистровых операций INCS, NOT, AND и SRL, в которых отсутствуют частые обращения к памяти и переходы, а значит, практически нет конфликтов по ресурсам и управлению. В то же время для команд MOV, PUSH, POP, READ_A и JMP конвейер будет периодически приостанавливаться из‑за обращений к памяти, стеку или изменения потока команд, поэтому средний выигрыш по производительности окажется меньше, чем для чисто арифметических участков программы. Следовательно, конвейеризация в микро‑ЭВМ должна рассматриваться прежде всего как средство повышения пропускной способности на типичных линейных фрагментах программ, а не как универсальный способ устранения всех задержек.

Таким образом, конвейерное выполнение фаз последовательностей команд представляет собой перспективное направление модернизации разработанной микро‑ЭВМ, позволяющее эффективнее использовать уже имеющиеся функциональные узлы и уменьшить среднее время выполнения программ. Его внедрение требует введения регистров между ступенями, перераспределения функций фаз, а также разработки средств обнаружения конфликтов по данным, ресурсам и управлению. При этом наличие в проекте кэш‑памяти и предсказателя переходов создает благоприятную основу для такой оптимизации, поскольку уменьшает задержки при доступе к памяти и снижает потери от команд перехода. Поэтому переход к частично или полностью конвейерной организации может рассматриваться как логичное развитие разработанной архитектуры в направлении повышения быстродействия без принципиального изменения системы команд и общего функционального состава микро‑ЭВМ.

## 4.3 Реализация микропрограммного варианта устройства управления

В разработанной микро‑ЭВМ устройство управления реализовано в жесткой логике, где управляющие сигналы формируются на основе содержимого регистра команд, текущей фазы выполнения и состояния отдельных функциональных узлов. Такой подход обеспечивает высокое быстродействие и хорошо подходит для сравнительно небольшого набора команд, однако по мере усложнения архитектуры, увеличения числа режимов адресации и добавления новых служебных операций схема устройства управления становится все более громоздкой и трудной для модификации. Альтернативным вариантом является микропрограммное устройство управления, в котором последовательность управляющих воздействий задается не набором жестко соединенных логических схем, а специальной микропрограммой, хранящейся в памяти управления. В этом случае каждая машинная команда интерпретируется как последовательность микроинструкций, каждая из которых активирует определенный набор управляющих сигналов: выбор регистра, загрузку IP или IR, разрешение работы АЛУ, обращение к памяти, запись результата в RON или FR и переход к следующей микрокоманде.

Структурно микропрограммный вариант устройства управления для данной микро‑ЭВМ мог бы включать в себя память микрокоманд, регистр текущей микроинструкции, счетчик микрокоманд, а также блок выбора адреса следующей микроинструкции. На вход такого устройства, как и в существующем варианте, подавались бы код операции opcode, режим адресации addr_mode, флаги состояния FLAGS[3..0], а также дополнительные признаки, например CACHE_hit, BPpredict, BP_missed, KPDP_done и сигналы арбитра шины. Каждая микроинструкция содержала бы поле управляющих сигналов и поле следующего адреса, определяющее, какая микрокоманда должна быть выполнена далее: переход мог бы быть либо безусловным, либо условным – в зависимости от флагов, результата сравнения, состояния кэша или успешности предсказания перехода. В результате жестко заданная фазовая последовательность p0..p6 могла бы быть заменена более гибкой системой микропроцедур, в которой простые команды выполнялись бы короткими линейными цепочками микроинструкций, а сложные – более длинными последовательностями с развилками и подпрограммами.

Для набора команд разработанной микро‑ЭВМ микропрограммная организация особенно удобна тем, что многие инструкции имеют однотипную внутреннюю структуру. Например, команды MOV [addr]→Rn, MOV Rn→[addr] и JMP addr используют общий этап выборки второго слова команды, этап формирования эффективного адреса и этап обращения к памяти, различаясь только направлением передачи данных и способом завершения операции. В микропрограммном варианте эти общие части можно было бы оформить как повторно используемые микроподпрограммы: отдельная микропоследовательность для выборки второго слова, отдельная – для чтения памяти через кэш и арбитр, отдельная – для записи результата в RON или в память. Аналогично, для стековых операций PUSH и POP могли бы использоваться общие микрокоманды изменения указателя стека, обращения к стековой памяти и передачи данных между STACK_top, DATA_bus и регистровым файлом. Это существенно уменьшило бы аппаратную сложность устройства управления и упростило бы добавление новых инструкций или модификацию существующих алгоритмов выполнения без полной переработки схемы.

Преимуществом микропрограммного подхода является прежде всего гибкость. Изменение поведения той или иной команды в этом случае сводится к корректировке содержимого памяти микрокоманд, а не к полной перестройке комбинационной логики устройства управления. Это особенно важно в проекте, где архитектура может постепенно усложняться: можно вводить дополнительные режимы адресации, новые служебные инструкции, более развитую обработку промахов кэша, ожиданий по арбитру или подтверждений от КПДП, не нарушая работу уже существующих блоков. Кроме того, микропрограммное УУ лучше соответствует сложным сценариям управления, где число управляющих сигналов велико, а последовательность их формирования зависит от множества условий – например, от результата предсказания перехода, состояния кэша или факта завершения DMA‑операции. В таких ситуациях микропрограммный вариант часто оказывается проще для анализа, тестирования и документирования, чем полностью жестко реализованная схема.

Вместе с тем микропрограммный вариант имеет и недостатки, главным из которых является снижение быстродействия по сравнению с жесткой логикой. Для формирования управляющих сигналов требуется сначала выбрать и считать микроинструкцию из памяти управления, затем декодировать ее и только после этого активировать нужные микросигналы, тогда как в жестко‑логическом варианте значительная часть сигналов формируется непосредственно комбинационной схемой по opcode, addr_mode и номеру фазы. Вследствие этого простые команды, такие как INCS, NOT или SRL, в микропрограммном УУ могут выполняться медленнее, чем в текущем варианте, где их траектория уже оптимизирована под ограниченный набор операций. Кроме того, микропрограммная реализация требует дополнительной памяти микрокоманд и отдельного микросеквенсора, что увеличивает аппаратурные затраты и усложняет структуру устройства управления. Следовательно, для рассматриваемой микро‑ЭВМ переход к микропрограммному управлению целесообразен прежде всего как средство повышения гибкости и расширяемости системы, а не как способ непосредственного увеличения скорости выполнения простых инструкций.

Таким образом, реализация микропрограммного варианта устройства управления может рассматриваться как одно из перспективных направлений дальнейшего развития разработанной микро‑ЭВМ. По сравнению с жестко‑логической схемой такой подход упрощает модификацию и расширение системы команд, позволяет более естественно описывать сложные микропроцедуры обращения к памяти, стеку, кэшу и внешним устройствам, а также облегчает структурирование логики управления в виде набора микроподпрограмм. Несмотря на неизбежное снижение быстродействия отдельных простых команд, микропрограммное устройство управления обладает существенными преимуществами с точки зрения гибкости, сопровождаемости и наглядности, что делает его особенно интересным для исследования вариантов построения микро‑ЭВМ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработана и исследована микро‑ЭВМ с гарвардской архитектурой, реализованная на программируемой логической интегральной схеме в среде Quartus. В ходе работы сформирована система команд, включающая базовые арифметико‑логические операции, инструкции пересылки между регистрами и памятью, стековые операции и команды управления выполнением, а также определены форматы однословных и двухсловных инструкций с прямой и косвенной адресацией. Спроектированы и увязаны между собой основные аппаратные блоки: запоминающие устройства программ и данных, регистровое устройство, арифметико‑логическое устройство, устройство управления с генератором фаз и декодером команд, кэш‑память с алгоритмом LRU, система предсказания переходов, контроллер прямого доступа к памяти и арбитр шины, обеспечивающий совместную работу ядра и КПДП.

Функциональное моделирование отдельных узлов и всей системы в целом в виде временных диаграмм позволило подтвердить работоспособность разработанной архитектуры и корректность реализации основных режимов работы. Для RON, АЛУ, устройства управления, кэша, предсказателя переходов, КПДП и арбитра были построены тестовые схемы, имитирующие типичные сценарии эксплуатации, и показано, что полученные результаты соответствуют ожидаемым значениям на уровне отдельных команд и последовательностей. На общей временной диаграмме продемонстрировано выполнение тестовой программы, включающей операции загрузки данных из памяти, арифметико‑логические преобразования, работу со стеком, чтение и запись данных в память, косвенный безусловный переход и останов, что позволило проследить изменения указателя команд, фаз выполнения, регистровых и стековых значений, а также проанализировать взаимодействие с памятью и кэш‑подсистемой. Проведенный в четвертом разделе анализ показал, какие команды оказываются наиболее длительными, и обозначил направления оптимизации: сокращение числа фаз для простых регистровых операций, перекрытие фаз выборки и исполнения, снижение количества обращений к оперативной памяти, использование конвейерного выполнения и переход к микропрограммной организации устройства управления.

К основным преимуществам проекта можно отнести достаточную архитектуру, сочетающую в себе не только базовые блоки (ПЗУ и ОЗУ, регистровый файл, АЛУ, устройство управления), но и элементы, характерные для более производительных процессоров: кэш‑память с алгоритмом LRU, систему предсказания переходов, контроллер прямого доступа к памяти и арбитр шин. Такое сочетание позволяет продемонстрировать влияние организационных решений (кэширование, DMA, предсказание переходов) на быстродействие и структуру трактов данных и управления, а также провести содержательный анализ возможных направлений оптимизации, включая конвейеризацию и микропрограммное управление.

Вместе с тем выявлен ряд ограничений разработанной системы, которые можно рассматривать как исходные предпосылки для дальнейшей модернизации. Жестко‑логическая реализация устройства управления и фиксированная структура фаз исполнения команд приводят к тому, что даже простые регистровые инструкции требуют прохождения полного набора стадий, что ограничивает достижимое быстродействие без конвейеризации. Существенную долю времени выполнения занимают двухсловные команды с обращением к памяти (MOV, JMP, стековые операции), чувствительные к промахам в кэше и конфликтам за общую шину при использовании КПДП, что делает фактическую латентность таких операций зависящей от состояния кэш‑подсистемы и арбитра. Наконец, текущая архитектура предсказателя переходов и кэша не исчерпывает возможных вариантов реализации, а отсутствие полноценного конвейера ограничивает степень использования потенциально доступного параллелизма между фазами выполнения нескольких команд. Все эти недостатки не снижают ценности выполненного проекта, но служат естественными ориентирами для последующих улучшений архитектуры в рамках дальнейших исследовательских работ.

Разработанная микро‑ЭВМ представляет собой завершенный пример процессорного устройства с расширенным набором аппаратных средств повышения эффективности – кэш‑памятью, предсказателем переходов, контроллером DMA и арбитром шины, что обеспечивает хорошую основу для дальнейших экспериментов и модернизации. В качестве возможных направлений дальнейшего развития архитектуры можно отметить реализацию частично или полностью конвейерного варианта ядра, усложнение системы предсказания переходов, расширение набора команд и переход к микропрограммному устройству управления.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.piter.com/collection/all/product/organizaciya-evm-i-sistem – Дата доступа: 29.03.2026

- Таненбаум Э. Архитектура компьютерных систем [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.piter.com/collection/all/product/arhitektura-kompyuternyh-sistem-4-e-mezhdunarodnoe-izdanie – Дата доступа: 29.03.2026

- Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-0127-4.html – Дата доступа: 25.03.2026

- Intel Corporation. Quartus II Development Software Documentation [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.altera.com/literature/lit-qts.jsp – Дата доступа: 26.03.2026

- Глецевич И.И., Прытков В.А., Отвагин А.В. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/method-diplom – Дата доступа: 12.03.2026

- Поляков А.К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.solon-press.ru/books/vhdl-verilog-polyakov – Дата доступа: 08.03.2026

- Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.solon-press.ru/books/vhdl-sergienko – Дата доступа: 06.03.2026

- Зотов В.Ю. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС фирмы XILINX [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.xilinx.com/support/documentation/books/xupv2p_zotov.pdf – Дата доступа: 06.02.2026

- Самаль Д.И. Структурная и функциональная организация ЭВМ [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/123456 – Дата доступа: 22.01.2026

- Patterson D.A., Hennessy J.L. Computer Organization and Design [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.elsevier.com/books/computer-organization-and-design/patterson/978-0-12-812275-4 – Дата доступа: 07.01.2026

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)
Блок памяти

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)
Блок регистров общего назначения

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)
Регистр IR

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)
Регистр IP

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)
Декодер команд

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)
Генератор фаз

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)
Устройство управления

# ПРИЛОЖЕНИЕ З

(обязательное)
Арифметико-логическое устройство

# ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)
Стек

# ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)
Кэш-память

# ПРИЛОЖЕНИЕ З

(обязательное)
Микро-ЭВМ на ПЛИС